Содержание

1   Общие требования безопасности……………………………………3

2   Требования безопасности перед началом работы………………….17

3   Требования безопасности во время работы………………………...20

4   Требования безопасности в аварийных ситуациях…………….......36

5   Требования безопасности по окончании работы…………………...44

6    Перечень документов, на которые даны ссылки…………………...45

Приложение А (обязательное).

Система сигнализации для сигнальщика и водителя

транспортного средства……………………………………………   48

Приложение Б (справочное).

Правила определения требуемых размеров СИЗОД……………….49

Приложение В (обязательное).

Перечень оборудования, технических устройств, которые

эксплуатируются с применением ключа-бирки (ключа-марки),

цеха……………………………………………………………………50

Приложение Г (обязательное).

Форма журнала учета и выдачи ключей-бирок (ключей-марок)….51

Приложение Д (обязательное).

Перечень оборудования (технических устройств),

ремонт (техническое обслуживание, наладка) которого

(которых) должен производиться с применением бирочной

системы в цехе……………………………………………………….52

Приложение Е (обязательное).

Форма журнала учета выдачи бирок-допусков на

производство ремонтных работ (технического обслуживания,

наладки) на оборудовании цеха……………………………………..53

# 1 Общие требования безопасности

1.1 Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности для рабочих, служащих, специалистов и руководителей предприятия ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" (далее ОАО «КУМЗ»), работников сторонних организаций (подрядных, субподрядных организаций, дочерних предприятий,     организаций-арендаторов, водителей транспортных средств), посетителей, работников, работающих по договору подряда, студентов и учащихся, проходящих практику на ОАО «КУМЗ»  (далее работник ОАО «КУМЗ», работник сторонней организации, посетитель, работник, работающий по договору подряда, студент и учащийся, проходящий практику –  работник).

П р и м е ч а н и е –  Инструкция должна быть размещена на официальном сайте ОАО «КУМЗ».

С требованиями данной инструкции все работники должны быть ознакомлены под подпись.  Работники ОАО «КУМЗ» должны быть ознакомлены с изменениями в инструкцию не позднее 10 календарных дней с даты получения копии изменения от уполномоченного по стандартизации.

Ознакомление работников ОАО «КУМЗ»  должен произвести в первый рабочий день  непосредственный руководитель (рабочие и служащие проходят инструктаж по данной инструкции). Периодичность ознакомления руководителей и специалистов ОАО «КУМЗ» - не реже 1 раза в год, ознакомление в установленный срок должен произвести непосредственный руководитель.

Ознакомление посетителей должен произвести по их прибытию на ОАО «КУМЗ» руководитель подразделения предприятия, направляющий посетителей в цех.

Разрешается не производить ознакомление посетителей с требованиями данной инструкции в случае наличия постоянного контроля со стороны сопровождающего лица (лиц) из числа руководителей или специалистов ОАО «КУМЗ». Сопровождающее лицо (лица) обязано (обязаны) обеспечить безопасность посетителя и несет (несут) ответственность за соблюдение им требований безопасности, установленных данной инструкцией.

Ознакомление работников, работающих по договору подряда должен произвести в первый рабочий день руководитель подразделения предприятия, в котором они работают.

Ознакомление студентов и учащихся, проходящих  практику на предприятии, должен произвести по их прибытию на ОАО «КУМЗ»  руководитель подразделения, в котором они проходят практику, а проходящих  производственную практику (работающих на рабочих местах по трудовому договору) -  непосредственный руководитель в первый рабочий день, в этом случае  инструктаж по данной инструкции студенты и учащиеся проходят в объеме  инструктажей по безопасности труда.

Нахождение студентов и учащихся в цехах ОАО «КУМЗ» и выполнение ими работы разрешено только в присутствии руководителя практики.

Обеспечить ознакомление  водителей транспортных средств организаций, работающих по договору (за исключением договора подряда) с ОАО «КУМЗ» должен руководитель ОАО «КУМЗ», заключающий договор.

Ознакомление работников подрядных, субподрядных организаций, дочерних предприятий, организаций-арендаторов должен произвести  их непосредственный руководитель или  руководитель  данной организации до начала работы (по прибытию на ОАО «КУМЗ») на территории ОАО «КУМЗ».

Работники ОАО «КУМЗ», студенты и учащиеся, проходящие производственную практику, работники, работающие по договору подряда  должны выполнять все требования настоящей инструкции.

Работники сторонних организаций, посетители, студенты и учащиеся, проходящие не производственную практику, должны выполнять    требования разделов 1 и  4 настоящей инструкции.

1.2 Рабочие и служащие допускаются к работе в порядке, установленном инструкцией по охране труда для соответствующей профессии или вида выполняемой работы.

1.3 Руководители и специалисты ОАО «КУМЗ» должны проходить проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности согласно СТП 804.192, выполнять установленный указанным СТП и инструкциями по охране труда порядок допуска рабочих и служащих к самостоятельной работе, а также установленный СТП порядок проведения инструктажей по безопасности труда.

Все руководители и специалисты ОАО «КУМЗ» и сторонних организаций должны выполнять требования ГОСТ 12.0.004  и РД  № 03-19.           .

1.4 Работник должен проходить предварительное (при поступлении на работу) и периодическое (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры для признания годным к выполняемой работе в порядке,  установленном Минздравом России.

1.5  Работник допускается к работе на высоте, если он прошел медицинский осмотр в установленном Минздравом РФ порядке и признан годным к работе на высоте.

П р и м е ч а н и е -  К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов на высоте 1,3 м и более.

Работник допускается к выполнению верхолазных работ, если он прошел медицинский осмотр в установленном Минздравом РФ порядке и признан годным для выполнения верхолазных работ.

П р и м е ч а н и е -  Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный пояс.

На ОАО «КУМЗ» к работе на высоте и к выполнению верхолазных работ допуск рабочих, специалистов, руководителей производится приказом (распоряжением) по подразделению предприятия.

1.6 Работник обязан выполнять работу согласно трудовому договору (дополнительному соглашению к трудовому договору) и должностной инструкции.

1.7  Рабочий, служащий обязан знать и выполнять требования настоящей инструкции, а также инструкций по охране труда, технологических инструкций и инструкций по эксплуатации, требования проектов организации работ (ПОР) и проектов производства работ (ППР), определяющих порядок безопасного  выполнения  работы. Запрещается руководителю смены, участка подразделения ОАО «КУМЗ» допускать к выполнению работ подчиненных рабочих и служащих, не изучивших указанные документы и не ознакомленных с их требованиями под подпись. Специалист, руководитель обязан знать и выполнять требования настоящей инструкции, а также инструкций по охране труда, технологических инструкций и инструкций по эксплуатации, требования ПОР (ППР), правил по охране труда, правил безопасности, санитарных правил, государственных стандартов, определяющих порядок безопасного  выполнения, организации  работы для него самого и подчиненных ему работников.  Руководитель подразделения ОАО «КУМЗ» и уполномоченный по интегрированной системе менеджмента (ИСМ) обязаны организовать изучение руководителями и специалистами подразделения указанных документов и ознакомление с их требованиями под подпись.

Запрещается работникам ОАО «КУМЗ» выполнять работы, не изучив указанные документы и не ознакомившись с их требованиями под подпись.

1.8 Работник ОАО «КУМЗ» обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка для работников ОАО «КУМЗ», установленный режим труда и отдыха, выполнять рекомендации (ограничения) по результатам проведения медосмотров, указанные в соответствующих заключениях.

1.9 На территории предприятия и на рабочем месте запрещается  находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, распивать спиртные напитки, принимать наркотические и токсические вещества.

1.10 На территории предприятия и на рабочих местах запрещается умышленно наносить телесные повреждения себе или другому лицу, устраивать драки, потасовки и осуществлять действия, содержащие признаки административного и  уголовного правонарушения.

1.11 Работник обязан знать вредные и опасные производственные факторы, воздействие  которых  возможно на рабочем месте, а также применять средства коллективной и индивидуальной защиты для снижения уровня их воздействия.

1.12 На ОАО «КУМЗ» на работника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся машины и механизмы;

- подвижные части производственного оборудования, приспособлений, инструментов, передвигающиеся и падающие изделия, заготовки,  материалы;

- отлетающие частицы обрабатываемых изделий, заготовок, материалов, брызги едких или нагретых веществ;

- воздух или иные вещества, находящиеся под давлением;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

- повышенный уровень ионизирующих и неионизирующих излучений;

- повышенные запыленность или загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- неудовлетворительный микроклимат рабочей зоны;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которого может произойти через тело человека;

- недостаточная освещенности рабочей зоны;

- химические опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на кожные покровы и слизистые оболочки;

- физические перегрузки;

- выброс расплавленных, химических веществ, и веществ, находящихся под давлением, летящие осколки элементов оборудования и конструкций, повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, повышенная температура пламени, химические опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на кожные покровы и слизистые оболочки, обрушивающиеся конструкции зданий и сооружений (при пожаре, взрыве и иной аварии).

1.13 Работник обязан получить, знать порядок применения и применять специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты (далее СИЗ).

Рабочие и служащие, а также студены и учащиеся, проходящие производственную практику,  при нахождении в цехах предприятия  и при выполнении работы обязаны применять СИЗ в порядке,  определенном в инструкциях по охране труда, обязаны находиться в цехах предприятия (вне административных, бытовых помещений) в специальной одежде и специальной обуви, указанных в «Нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» и (или) инструкции по охране труда, и выданных под подпись в личной карточке учета и выдачи СИЗ.   Запрещается находиться в цехах предприятия (вне административных, бытовых помещений) без специальной одежды и специальной обуви.

Руководители и специалисты при нахождении в цехах предприятия и при   выполнении работы обязаны применять СИЗ, указанные в «Нормах бесплатной

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» и настоящей инструкции по охране труда, выданные под подпись в личной карточке учета и выдачи СИЗ. Запрещается находиться в цехах предприятия (вне административных, бытовых помещений) без специальной одежды и специальной обуви,

Работник ОАО «КУМЗ» обязан знать сроки носки СИЗ и своевременно производить  сдачу СИЗ с истекшим сроком носки на склад и получение новых СИЗ.

При ликвидации (локализации) аварий применять СИЗ, указанные в инструкциях по охране труда и планах мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

Руководитель подразделения ОАО «КУМЗ», направивший посетителя или студента или учащегося, проходящего не производственную практику, в цех, обязан, при отсутствии у них СИЗ, обеспечить их СИЗ для защиты от  имеющихся в посещаемом цехе (участке) опасных и вредных производственных факторов. Посетитель, студент или учащийся, проходящий практику, обязан применять СИЗ по указанию руководителя или специалиста, сопровождающего его.

Работник, работающий по договору подряда, водитель транспортных средств, на территории ОАО «КУМЗ» обязан иметь и  применять СИЗ, указанные в «Типовых нормах  бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (далее  - «Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». Запрещается находиться в цехах предприятия (вне административных, бытовых помещений) без специальной одежды и специальной обуви.

Запрещается при нахождении на территории ОАО «КУМЗ:

- находиться (перемещаться) без  защитной каски в производственных  помещениях цехов № 2, 3, 4, 5, 9, 21, 22, 31, 36.

Разрешается находиться (перемещаться) в указанных цехах без защитной каски при наличии утвержденной главным инженером схемы движения пешеходов, содержащей дополнительные условия и требования безопасности. В остальных помещениях и вне помещений защитные каски применять в случаях, указанных в инструкции по охране труда для соответствующей профессии;

- выполнять работу, связанную с наклонами, в защитной каске не застегнутой подбородным ремнем;

- выходить из цеха в холодный период года без теплой одежды, обуви и головного убора;

- в производственных помещениях носить легкую обувь (сланцы, босоножки, сандалии) и обувь на каблуке высотой более 40 мм, находиться в шортах, майках, без верхней одежды, на территории предприятия находиться без верхней одежды;

- находиться на рабочих местах без СИЗ, применение которых на данном рабочем месте, обязательно согласно инструкции по охране труда и (или) предписано знаками безопасности;

- работать в грязных, неисправных СИЗ, вносить изменения в конструкцию СИЗ или применять СИЗ в состоянии (положении), снижающем безопасность при защите от вредного или опасного производственного фактора, для защиты от которого данное СИЗ предназначено;

- находиться на площадке обслуживания миксеров (литейных машин), конвейера во время литья слитков, чушек, на площадках, где производится слив металла в изложницы, на площадке обслуживания печей, миксеров, хлорных установок при проведении работ по снятию шлака, переливу и рафинированию металла без костюма для защиты от повышенных температур и защитных очков в комплекте со щитком для защиты от расплавленного металла.

П р и м е ч а н и е - Порядок обозначения указанных площадок указан в  1.25 настоящей инструкции.

Руководитель подразделения ОАО «КУМЗ» обязан ознакомить под подпись всех рабочих, служащих, специалистов и руководителей подразделения с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Вновь принятые работники должны быть ознакомлены с указанным документом при приеме на работу.

1.14 Соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, другими нормативными документами в области пожарной безопасности, «Положением о пожарной безопасности ОАО «КУМЗ», инструкцией по охране труда 413.00.0500, при работе в цехах предприятия дополнительно – инструкцией по охране труда, содержащей требования пожарной безопасности в данном цехе.

1.15  Работник должен соблюдать правила личной гигиены:

- следить за исправностью спецодежды, своевременно сдавать ее в стирку, химчистку и ремонт, а также содержать шкафчики гардеробной в чистоте и порядке;

- пить воду только из установленных питьевых точек и кранов водопроводных систем, обозначенных  надписью "Вода питьевая". Запрещается пить техническую воду;

- принимать пищу следует только в отведенных для этого местах (столовая, буфет, комната для приема пищи). Перед приемом пищи вымыть руки с мылом или очищающей пастой;

- запрещается вытирать руки использованным обтирочным материалом, так как не исключена возможность ранения их игольчатыми опилками и стружкой, попадающими в смазочные масла;

- запрещается применять для мытья рук эмульсию, масло, керосин, бензин.

1.16 Нахождение на территории предприятия разрешается только в случаях, связанных с выполнением трудовых (должностных) обязанностей или посещением заводской поликлиники.

1.17 Обязанности пешеходов

1.17.1 При ходьбе смотреть под ноги, быть осторожным, чтобы не оступиться, не поскользнуться, не запнуться, не наткнуться на острые или выступающие на пути следования предметы.

1.17.2 Двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам дорог. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут  идти в один ряд по краю проезжей части. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.

1.17.3 Пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках, где она хорошо просматривается в обе стороны. При пересечении проезжей части пешеходы не должны начинать переход дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, создавать помехи для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность.

1.17.4 Выйдя на проезжую часть, не задерживаться или не останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения.

1.17.5 Железнодорожные пути, оборудованные светофорами, переходить при разрешающем сигнале светофора. При проходе вдоль железнодорожного пути идти по обочине земляного полотна или в стороне от железнодорожного пути не ближе 2,5 м от крайнего рельса, при этом следить за передвижениями подвижного состава на смежных железнодорожных путях. Переходить железнодорожные пути только под прямым углом, предварительно убедившись, что в этом месте нет движущегося на опасном расстоянии подвижного состава.

1.17.6 Знать и соблюдать требования знаков дорожного движения и дорожной разметки, Правил дорожного движения Российской Федерации.

1.17.7 При передвижении по территории предприятия следовать по маршрутам, указанным на схеме движения пешеходов, которая вывешена при входе на территорию предприятия. При необходимости разрешается движение по маршрутам, не указанным в схеме, с соблюдением вышеуказанных требований безопасности.

1.17.8 Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с включенными фонарями: спереди – белого цвета, сзади – красного.

1.18  Обязанности пассажиров автотранспортных средств

1.18.1 При поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими.

1.18.2 Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства.

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не помешает другим автотранспортным средствам.

1.18.3  Пассажирам запрещается:

- отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения;

- при нахождении на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или на грузе;

- открывать двери транспортного средства во время его движения;

- вставать и находиться на подножках и других частях транспортных средств, не предназначенных для проезда;

- при движении транспортного средства находиться вне кабины (кроме случаев перевозки людей на иных, предусмотренных конструкцией транспортного средства местах для сидения);

- при движении транспортного средства находиться в кузове и в кабине транспортного средства в количестве превышающем количество оборудованных для сидения мест и вне мест для сиденья.

1.19 Требования безопасности при въезде автотранспортного средства в транспортные ворота

1.19.1 Запрещается находиться в зоне движения транспортного средства.

1.19.2 Сигнал водителю автомобиля, трактористу (далее - водитель), разрешающий движение транспортного средства задним ходом при въезде в транспортные ворота, подает сигнальщик. Сигнальщик обязан работать в сигнальном жилете. Обязанности сигнальщика должен выполнять работник, сопровождающий груз или работник, в обязанности которого входит разгрузка транспортного средства. В случае их отсутствия мастер назначает сигнальщика по обращению водителя. Водитель  при движении транспорта задним ходом обязан выполнять команды, поданные сигнальщиком. Команда о прекращении движения исполняется водителем немедленно, не зависимо от того, как и кем она подана.

1.19.3 Сигнальщик обязан убедиться, что в зоне движения транспортного средства нет людей, посторонних предметов, грузов. В случае нахождения в зоне движения транспортного средства людей, посторонних предметов, грузов, движение транспорта не разрешать до устранения данных нарушений.

1.19.4 Сигнальщик должен находиться в хорошо освещенном месте, в зоне видимости водителя автотранспортного средства, хорошо видеть место установки транспортного средства под погрузку (разгрузку).

1.19.5 Команду, разрешающую движение автотранспортного средства задним ходом, сигнальщик обязан подавать правой рукой, подавая непрерывно сигнал «Разрешаю движение» (приложение А) до полной остановки транспортного средства.

1.19.6 При появлении в зоне движения людей и препятствий, при завершении работы сигнальщику необходимо подать правой рукой сигнал о прекращении движения «Стоп» (приложение А).  После завершения работы дождаться выхода водителя из транспортного средства, после чего покинуть место работы.

1.19.7 Сигнальщику запрещается во время работы отвлекаться и заниматься посторонними делами, принимать участие в каких-либо других работах, уходить с рабочего места до остановки транспортного средства на месте его установки под разгрузку (погрузку).

1.19.8 Открытие и закрытие транспортных ворот обязан производить водитель.

1.20 Водитель обязан соблюдать Правила дорожного движения Российской  Федерации, установленную  скорость движения: по территории предприятия – не более 20 км/ч, внутри помещений, при въезде в ворота и выезде из них – не более 5 км/ч.

1.21 Водитель обязан подавать звуковой сигнал в следующих случаях:

- при въезде в ворота цеха, склада, при выезде из них.  Запрещается въезд в помещение задним ходом без сигнальщика;

- в местах ограниченной видимости;

- во всех случаях возможности опасности наезда или столкновения. Запрещается допускать наезд на кого-либо или столкновение с чем-либо.

1.22 Входить в цех только в двери, предназначенные для прохода людей или полностью открытые транспортные ворота. Запрещается проходить  в приоткрытые транспортные ворота цеха запрещен, так как ворота имеют дистанционный электропривод и резко закрываются.

1.23 Передвижение по территории цеха в производственных корпусах предприятия разрешается по установленным проходам согласно согласованной с начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности и утвержденной руководителем подразделения предприятия схеме движения пешеходов, которая должна быть вывешена у каждого входа в цех. Проходить по территории производственных участков не по установленным схемой проходам разрешается только в случаях связанных с  выполнением трудовых (должностных) обязанностей на данном производственном участке с соблюдением установленных инструкциями по охране труда требований безопасности. При движении по проходам руководствоваться их габаритной разметкой в виде линий, нанесенных на пол, или в виде ограждений, установленных вдоль прохода, т.е следовать по территории ограниченной габаритной разметкой. При наличии переходного мостика, следовать по переходному мостику.

1.24 Запрещается:

- нарушать  (не выполнять) указания надписей, плакатов и знаков безопасности;

- проходить по цеховым корпусам при движении в бытовые и административные помещения, и из них, а также в иных случаях без  СИЗ, указанных в инструкциях по охране труда для соответствующей профессии и настоящей инструкции;

- посторонним лицам находиться в цехах, помещениях, на участках, объектах, рабочих местах, в зоне проведения работ, работать (включать, выключать) на оборудовании, применять (включать, выключать) механизмы, приспособления, инструмент, производить ремонт, обслуживание, наладку, регулировку оборудования, механизмов, приспособлений, инструмента, заходить в огражденную и обозначенную комбинированными запрещающими знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026 зону производства ремонтных, строительных, монтажных, демонтажных работ, управлять транспортным средством;

П р и м е ч а н и е -     Постороннее лицо – лицо,  не имеющее задания руководителя и (или) в чьи трудовые (должностные) обязанности не ходит нахождение в данном цехе, помещении, на данном участке, объекте, рабочем месте, в зоне проведения работ, работа (включение, выключение) на данном оборудовании, применение (включение, выключение) данного механизма, приспособления, инструмента, ремонт, обслуживание, наладка, регулировка данного оборудования, механизма, приспособления, инструмента, управление транспортным средством (далее постороннее лицо);

- работнику сторонней организации эксплуатировать (применять, включать) оборудование, машины, механизмы, транспорт, инструмент, если они не являются собственностью его организации или не указаны в ПОР (ППР), как разрешенные для эксплуатации для данной организации;

- посторонним лицам находиться (проходить) ближе 5 м от остановленного и движущегося транспорта и сцепленных с ним вагонов, прицепов, а также от перемещаемого, поднимаемого и опускаемого груза (от его проекции на пол),  2 м от остановленных и движущихся механизмов, имеющих привод, не огражденных частей оборудования, имеющих привод.

Находиться на расстоянии ближе указанного выше рабочим ОАО «КУМЗ» разрешается при условии наличия в инструкции по охране труда для соответствующей профессии требований безопасности для защиты от указанного опасного производственного фактора;

- купаться в водоемах, расположенных на территории предприятия;

- посторонним лицам проходить в зону, огражденную и обозначенную комбинированными предупреждающими и запрещающими знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026.

Находиться в указанной зоне разрешается при условии наличия в инструкции по охране труда для соответствующей профессии требований безопасности для защиты от указанного на знаке опасного производственного фактора;

- пробовать на вкус, нюхать неизвестные вещества или  прикасаться  к  ним;

- без наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности и разрешения производителя работ по наряду-допуску влезать на крыши зданий и сооружений, опоры газовых трубопроводов, электрических сетей, дымовые трубы, спускаться в траншеи, дымоходные и вентиляционные каналы, колодцы, кессоны, выходить на  крановые  пути, а также выполнять иные работы повышенной опасности. Рабочие должны знать работы, выполняемые ими и относящиеся к работам повышенной опасности, указанные в инструкции по охране труда, а также требования безопасности при выполнении этих  работ.  Специалисты и руководители ОАО «КУМЗ» при проведении (выполнении) работ повышенной опасности обязаны выполнять требования СТП 804.191 и настоящей инструкции;

- без разрешения непосредственного руководителя производить перестановку знаков, плакатов, табличек, указателей, любых ограждений, снимать и убирать их, открывать приямки и колодцы;

- проходить под настилами лесов, под свисающими с карнизов крыш и трубопроводов сосульками;

- перепрыгивать траншеи, каналы, приямки, перелезать (переходить) через ограждения, конвейеры, рольганги, транспортеры  и т.д., подлезать под них, а также находиться на конвейере, рольганге, транспортёре без выполнения специальных дополнительных требований безопасности согласно инструкции по охране труда для соответствующей профессии;

- пролезать под железнодорожными вагонами, платформами и сцепками, а также, проходить между близко стоящими (до 10 м) вагонами;

- передвигаться по железнодорожным путям, тропинкам, газонам, складированным материалам, наступать на крышки  люков колодцев;

- вставать на случайные предметы (стулья, подставки), движущиеся (имеющие привод) части оборудования, трубопроводы, материалы, ограждения, стеллажи, тару, использовать их для подъема на  высоту  или  спуска  с  высоты;

- складировать (хранить) грузы, приспособления, инструмент, оснастку на предназначенных для этого местах. Местами складирования являются стеллажи, подставки и иные места, оборудованные специальными приспособлениями для складирования определенных грузов, приспособлений, инструмента, оснастки. Все иные места складирования должны быть обозначены габаритными линиями согласно технологической карты складирования грузов;

- сидеть на железнодорожных путях, путях передвижения транспортных средств и механизмов, бордюрах автомобильных дорог, трубопроводах, ограждениях, бортах автомашин, стеллажах, таре, складированных материалах, оборудовании и других местах, не предназначенных для этого;

- спрыгивать с эстакад, площадок обслуживания оборудования, платформ вагонов и автомобильного транспорта (для спуска с них применять стационарные или приставные лестницы), спускаться с железнодорожного, автомобильного транспорта или подниматься на железнодорожный, автомобильный транспорт, не дождавшись его полной остановки;

- подниматься и спускаться по стационарной лестнице, лестнице передвижной или стационарной площадки, эстакады не держась руками за поручни;

- прислоняться (опираться) к складированным материалам, транспорту, оборудованию, механизмам, электросборкам и щитам;

- находиться в тесных местах возле стен, колонн, трубопроводов, сложенных материалов, станков и другого оборудования при движении транспорта или перемещении груза;

- прикасаться, приближаться к полуфабрикатам и готовым изделиям из алюминия, изложницам с металлом, они  могут быть горячими (цветной металл при нагревании не изменяет свой цвет).

Место складирования горячих материалов, предметов должно быть обозначено комбинированными предупреждающими и запрещающими знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026. Порядок установки знаков безопасности должен быть предусмотрен инструкциями по охране труда для соответствующих профессий;

- проходить под поднятым грузом, держать под ним руки;

- находиться или проходить на расстоянии ближе 5 м от перемещаемого грузоподъемным краном груза, его проекции на пол (площадку), в том числе и при его  возможном падении, а также от места проведения работ по опусканию или подъему груза лицам, не производящим работу стропальщика;

- подходить к движущейся передаточной тележке с грузом ближе, чем на 3 м. Проходить рядом с тележкой с грузом разрешается после ее полной остановки;

- посторонним лицам подходить к работающему оборудованию;

- находиться или проходить в зоне движения узлов работающего оборудования, механизмов, транспортных средств, манипуляторов, погрузчиков;

- производить действия, создающие опасность для себя и других, т.е. действия в результате которых не будет исключено воздействие вредного или опасного производственного фактора из-за допущенного нарушения требований безопасности, например:

а) оставлять открытым (открывать) колодец, приямок, канал без их ограждения по периметру. При этом временное ограждение и должно быть высотой не менее     1 м и должно быть установлено на расстоянии не менее 2 м от  ближайшего края колодца, приямка, траншеи, а также обозначено комбинированными предупреждающими и запрещающими знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026;

б) не устанавливать ограждения опасных зон, в том числе зон возможного падения предметов, зон проведения ремонтных, строительных, монтажных, демонтажных работ, не обозначать границы этих зон комбинированными предупреждающими и запрещающими знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026, не устанавливать (не закрывать) ограждения движущихся и токоведущих частей оборудования;

в) перекрывать проход для производства каких-либо работ, не вывесив на проходе комбинированные предупреждающие и запрещающие знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026 и плакаты, указывающие направление обхода участка по ближайшему проходу.

Порядок ограждения опасных зон и зон проведения ремонтных, строительных, монтажных, демонтажных работ, установки (вывески) знаков безопасности должен быть предусмотрен инструкциями по охране труда для соответствующих профессий;

- начинать движение, действие, предварительно не убедившись в том, что оно безопасно, как для самого себя, так и для окружающих людей, при передвижении в любом месте на территории цеха или предприятия, при любом спуске, в т.ч. с лестниц, проходить и вставать куда-либо, не убедившись в безопасности, т.е. должна быть исключена возможность оступиться, встать на какой-либо предмет, поскользнуться;

- находиться в наушниках, подключенных через мобильные телефоны и плейеры;

- разговаривать по мобильному телефону  при передвижении по цеху, при нахождении в зонах (на путях) перемещения грузов, движения механизмов и транспорта, на рабочих местах при выполнении работы или при работающем оборудовании;

- смотреть на пламя вольтовой дуги, образующееся при сварке, без защитные очков со светофильтрами;

- выполнять работы и действия, безопасные приемы и методы выполнения которых не известны, которым не обучен.

1.25 В литейных цехах запрещается находиться (заходить) на плавильно-литейном участке без разрешения (сопровождения) мастера (старшего мастера) участка в случаях, не связанных с выполнением операции технологического процесса, указанной в технологической инструкции для конкретного исполнителя, на следующих участках:

- на площадках обслуживания миксера (литейных машин) во время литья слитков, конвейера во время литья чушек, на площадке, где производится разливка расплавленного металла в изложницы;

- на площадках обслуживания печей, миксеров, хлорных установок при проведении работ по снятию шлака, замене баллонов, переливу и рафинированию металла, загрузке шихтовых материалов;

- на площадках, предназначенных для складирования слитков и изложниц с горячим шлаком или металлом при наличии ограждения территории и  (или) комбинированных предупреждающих и запрещающих знаков безопасности по             ГОСТ Р 12.4.026.

1.26 В литейных цехах запрещается проходить и находиться на следующих участках:

- на плавильной площадке в зоне передвижения  завалочной машины, погрузчика, мульдозавалочного крана и перемещаемых ими грузов до  окончания их работы;

- на литейной площадке миксеров, у доливочной печи и на пути перемещения литейщиком ведер с жидким металлом  при производстве работ по подливке металла в литейные системы.

На каждом входе на указанные в 1.25, 1.26 настоящей инструкции участки (площадки, зоны)  должны быть установлены комбинированные знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026, запрещающие проход на участок. Порядок и места установки (снятия) знаков безопасности, устанавливаемых на период проведения работ, должны быть предусмотрены инструкциями по охране труда для рабочих, выполняющих работы на данных участках. Для рабочих порядок нахождения и выполнения работ на участке, границы которого обозначены указанными знаками безопасности, должен быть предусмотрен инструкцией по охране труда для соответствующей профессии. Запрещается производить работы (находиться) на участке, границы которой обозначены указанными знаками безопасности, при отсутствии в инструкции по охране труда для соответствующей профессии требований безопасности, определяющих при каких условиях возможно нахождение на данных участках или вход на них.

Руководителю и специалисту разрешается находиться на участках, указанных в 1.25 настоящей инструкции, заходить на них с соблюдением требований 1.13 настоящей инструкции.

1.27  При обнаружении нарушений требований безопасности, а также при выявлении неисправностей оборудования, механизмов, инвентаря, инструмента, защитных приспособлений, СИЗ  немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие – вышестоящему руководителю и далее выполнять его указания.

При обнаружении требований безопасности на территории предприятия сообщать непосредственному руководителю или диспетчеру завода.

1.28 При получении травмы или ухудшении состояния своего здоровья, появлении признаков острого заболевания (отравления) при выполнении своих

трудовых обязанностей, работник обязан немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и обратиться в здравпункт предприятия. Если

пострадавший не может выполнить это требование сам, то любой очевидец травмы или несчастного случая обязан сообщить о них администрации, в здравпункт

(вызов скорой помощи) и оказать пострадавшему первую помощь, сохраняя до расследования обстановку на рабочем месте, и состояние оборудования таким, каким они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии. Каждый работник должен знать правила оказания первой помощи при травмах, отравлениях  и  т.д.

1.29 Ответственность за выполнение требований настоящей инструкции возлагается на рабочих, служащих, специалистов и руководителей ОАО «КУМЗ», работников сторонних организаций (подрядных, субподрядных организаций, дочерних предприятий, организаций-арендаторов, водителей транспортных средств), посетителей, работников, работающих по договору подряда, студентов и учащихся, проходящих практику на ОАО «КУМЗ».

1.30 Контроль за выполнением требований данной инструкции возлагается на руководителей смен, участков и структурных подразделений предприятия, руководителей сторонних организаций и их подразделений.

2  Требования безопасности перед началом работы

# 2.1 Проверить наличие и исправность СИЗ, отсутствие повреждений, загрязнения. Использовать неисправные и грязные СИЗ запрещается. Перед применением СИЗ органов дыхания необходимо обеспечить индивидуальную предварительную примерку, подгонку, проверку годности и комплектности. Правила определения требуемых размеров средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) приведены в приложении Б.

Надеть СИЗ:

- во время работы куртка, халат и их манжеты должны быть застегнуты, брюки должны обеспечивать полную защиту ног в комплексе со специальной обувью;

- СИЗ органов дыхания, слуха, глаз, лица должны находиться в положении, обеспечивающем защиту от опасных и вредных производственных факторов.

2.2 Проверить на обслуживаемом оборудовании, рабочем месте и в рабочей зоне:

-  отсутствие на полу разлитых жидкостей;

- исправность и действие органов управления, наличие четко видимых надписей или обозначений органов управления;

- наличие закрытых замков на дверях электросборок, электрощитов, фиксирующих болтов на крышках разводных коробок;

- наличие и исправность защитных ограждений движущихся и вращающихся частей оборудования. Исключение составляют движущиеся части, ограждение которых не допускается их функциональным назначением;

- наличие и исправность защитных и предохранительных приспособлений, блокировок, звуковой и световой сигнализации;

- исправность вытяжной вентиляции и местного освещения;

- отсутствие повреждений электропроводки оборудования, наличие и целостность видимого заземления корпусов электродвигателей и металлических пультов управления;

- исправность контрольно-измерительных приборов и наличие на них отметки (наклейки) с датой следующей поверки. Эксплуатация неисправных или с просроченными сроками поверки контрольно-измерительных приборов запрещается;

- наличие и исправность необходимых для безопасного выполнения работы инструмента, приспособлений, оснастки, а так же щеток, крючков и других приспособлений, необходимых для очистки оборудования от отходов;

- наличие и исправность защитных ограждений площадок обслуживания оборудования, переходных мостиков, расположенных на высоте 0,6 м и более от уровня пола, лестниц. Ограждения должны иметь высоту не менее 1,0 м со сплошным бортом по низу высотой 0,14 м, на высоте от 500 до 600 мм от уровня площадки должна быть расположена дополнительная горизонтальная планка. Лестницы должны иметь перила с двух сторон.

Площадки обслуживания оборудования для холодной обработки металлов должны быть ограждены в случае расположения на высоте 0,5 м и выше, и иметь сплошную обшивку по низу на высоту не менее (100 – 150) мм, на высоте от 500 до 600 мм от уровня площадки должна быть расположена дополнительная горизонтальная ограждающая планка.

Площадки обслуживания кузнечно-прессового оборудования быть ограждены в случае расположения на высоте 0,5 м и выше, и иметь сплошную обшивку по низу на высоту не менее 50 мм, на высоте от 500 до 600 мм от уровня площадки должна быть расположена дополнительная горизонтальная ограждающая планка;

- наличие и исправность перекрытий приямков, люков, колодцев, каналов, проемов в полу. Перекрытие должно быть уложено заподлицо с полом. Если по условиям работы эти приямки, каналы и проемы должны быть открыты, то они должны иметь указанное выше ограждение или временное ограждение с соблюдением требований, указанных в 1.24 настоящей инструкции;

- наличие и исправность крепления с помощью хомутов рукавов для подачи газа, воды и воздуха, при этом не допускается наличие утечек в местах креплений рукавов к штуцерам (ниппелям);

- складирование грузов согласно технологической карте;

- проходы, которые должны быть освобождены от любых предметов и препятствий для передвижения;

- рабочие площадки, на которых не должно быть посторонних предметов, а инструмент и приспособления должны находиться в установленных местах, обозначенных габаритными линиями или оборудованных стеллажами, подставками и т.п.;

- ограждение зоны проведения работ или зоны возможного падения деталей, грузов, наличие комбинированных предупреждающих и запрещающих знаков безопасности в соответствии с  ГОСТ Р 12.4.026, вывешенных на ограждении зоны проведения работ, связанных с разборкой или сборкой, монтажом или демонтажем оборудования;

- исправность ключ-замка на оборудовании, имеющем ключ-замок, оборудование не должно включаться без ключа-бирки в ключ-замке. Запрещается применять посторонние предметы взамен ключа-бирки. Запрещается включать и управлять оборудованием лицам, не получившим ключ-бирку от мастера (непосредственного руководителя) под подпись в журнале учета и выдачи ключей-бирок.

2.3 К выполнению работы разрешается приступать при отсутствии нарушений  требований безопасности к оборудованию, рабочим местам, СИЗ, указанных в настоящей инструкции и инструкциях по охране труда для соответствующей профессии или вида работ.

2.4 При непрерывном графике работы участка проверку состояния оборудования и рабочих мест проводить совместно со сменщиком. Рабочий должен принять смену у сменщика при условии обеспечения чистоты и порядка на рабочем месте, после совместной проверки исправности оборудования и всех вышеуказанных требований безопасности, проверки очистки от стружки, сплесов и т.п. всех частей оборудования, а так же очистки от стружки и пыли местных отсосов и циклонов систем аспирации (вентиляции).

2.5 О выявленных неисправностях оборудования и нарушениях в организации и состоянии рабочих мест, о сдаче смены без уборки и наведения порядка  немедленно сообщить непосредственному руководителю При наличии в инструкции по охране труда для соответствующей профессии требований об оформлении приемки и сдачи смены в журнале, оформить записи в соответствии с установленной формой журнала. Запрещается приступать к работе без сообщения непосредственному руководителю о неисправностях оборудования и нарушениях в организации и состоянии рабочих мест, без принятия мер по их устранению, без разрешения непосредственного руководителя на начало работы, без  оформления  результатов проверки оборудования и рабочих мест и приемки смены в журнале, при этом также должна быть сделана запись: смену принял, указана фамилия, инициалы, поставлена подпись.

2.6 До начала выполнения работы получить задание от мастера (непосредственного руководителя) устно или ознакомиться со сменным заданием, оформленным мастером (непосредственным руководителем) в письменном виде.

2.7 Руководитель стажировки, обучения, практики должен объяснить обучаемому работнику (проходящему стажировку, обучение, практику) порядок выполнения работы под его контролем и согласования с ним действий, выполняемых при работе.

2.8 Перед выполнением работ по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности исполнитель работ обязан получить целевой инструктаж по безопасности труда, т.е. ознакомиться под подпись с требованиями безопасности, указанными в наряде-допуске, инструкциях по охране труда, проекте производства работ (проекте организации работ). Запрещается входить в зону производства работ и приступать к работе до получения разрешения производителя работ по наряду-допуску.

2.9 Запрещается приступать к выполнению работы и выполнять работы повышенной опасности при наличии на месте проведения работ менее двух работников, а при выполнении работ внутри технических устройств, закрытых емкостей и колодцев – менее трех работников. При выполнении работы один работник должен находиться в спасательном поясе внутри технических устройств, закрытых емкостей и колодцев, второй работник должен страховать его с помощью страховочной веревки, а третий наблюдать за проведением работы, принимать меры к недопущению к месту работы посторонних лиц и в случае необходимости оказывать помощь.

2.10 Запрещается находиться на рабочих местах, расположенных на высоте     1,3 м и более  и на расстоянии менее 2 м от границы перепада на высоте, и проходить к ним при отсутствии исправных стационарных ограждений высотой не менее 1,0 м. При отсутствии ограждения допускается нахождение на высоте на грузовых платформах автомобильного или железнодорожного транспорта, а также с применением предохранительного пояса на приставных лестницах (стремянках), инвентарных лесах (подмостях), в остальных случаях - с предохранительным поясом и  по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности.

2.11 Перед применением поясов, карабинов и веревок необходимо проверить их исправность наружным осмотром. Предохранительные и спасательные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцами на их пересечении со стороны спины для крепления страховочного каната (фала) или страховочной веревки. Применение поясов без наплечных ремней, веревок и фалов без карабинов запрещается. Каждый пояс, фал, веревка должны иметь инвентарный номер с указанием следующего срока испытания. Запрещается применение поясов, фалов, веревок с просроченным сроком испытания.

3 Требования безопасности во время работы

3.1 Работу выполнять только по заданию своего непосредственного руководителя или иного руководителя, указанного в инструкции по охране труда, в соответствии со сменным заданием, технологической картой, нарядом-допуском, проектом организации (производства) работ, устным разъяснением.

Работники, осуществляющие работы по наладке, обслуживанию, ремонту оборудования,  а также строительные, монтажные (демонтажные) работы, до выхода на место и начала производства работ должны получить разрешение у мастера (иного руководителя) участка, на котором будет производиться работа или за которым закреплена территория. Разрешение выдается устно или с оформлением допуска к работе в наряде-допуске на выполнение работ повышенной опасности (или акта-допуска на выполнение работ) с соблюдением установленных требований безопасности.

3.2 Обучаемый работник (проходящий стажировку, обучение, практику) обязан выполнять работу под контролем руководителя стажировки, обучения, практики, т.е. по его указанию и при его присутствии на рабочем месте.

3.3 Руководитель стажировки, обучения, практики обязан контролировать соблюдение требований безопасности обучаемым работником (проходящим стажировку, обучение, практику), применение им безопасных приемов и методов выполнения работы, а также обязан вывести обучаемого работника с рабочего места в безопасное место на все время своего отсутствия на рабочем месте.

3.4 Запрещается выполнять работу на неисправном оборудовании, с неисправными контрольно-измерительными приборами, блокировками, при отсутствии или неисправности защитных ограждений, из креплений, неисправными приспособлениями и инструментом.

3.5 Запрещается изготовлять вещи, предметы и детали для личных целей.

3.6 Применять безопасные приемы и методы выполнения работ. Если не ясны способы и методы безопасного выполнения работ, обратиться к  непосредственному  руководителю за разъяснением, не приступая к работе. Запрещается выполнять указания, противоречащие установленным требованиям безопасности.

3.7 При выполнении работы быть внимательным и осторожным, не отвлекаться от работы самому и не отвлекать от работы других работников.

3.8 Рабочее место содержать в чистоте и порядке, оборудование в чистом и в исправном состоянии.

3.9 Запрещается обдувать оборудование, рабочее место, одежду и обувь сжатым воздухом, направлять струю сжатого воздуха на себя и другого человека,  использовать сжатый воздух для обдува с целью охлаждения воздуха на рабочем месте. Применение сжатого воздуха разрешается только в случаях предусмотренных в технологической инструкции, с соблюдением требований безопасности согласно инструкции по охране труда.

3.10 Запрещается оставлять работающее оборудование без присмотра.

3.11 Персоналу, эксплуатирующему оборудование,  механизмы, приборы, запрещается вызывать для устранения неисправности оборудования, механизма, прибора ремонтный персонал и давать ему задание на устранение неисправностей. Вызов ремонтного персонала и выдачу ему задания на устранение неисправности производит мастер (непосредственный руководитель). После ремонта оборудования, механизма, прибора к работе  приступать с разрешения непосредственного руководителя.

3.12 При проведении ремонтных работ запрещается производить включение и отключение кнопок, рубильников, электропусковых устройств на оборудовании, находящемся в ремонте. Включение оборудования для его опробывания производить с разрешения мастера (непосредственного руководителя) при условии выхода ремонтного персонала из зоны ремонта.

3.13 Осмотр, чистку, смазку, ремонт и наладку механизмов производить только при полной остановке и отключении оборудования.

3.14 Инструмент, приспособления содержать в исправном состоянии, использовать по прямому назначению, класть при работе и хранить на специально отведенных местах на стеллажах, подставках и т.п.

3.15 При выполнении работ по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности исполнитель работ обязан выполнять требования безопасности указанные в наряде-допуске, инструкциях по охране труда, проекте организации работ (проекте производства работ). Запрещается выполнять работу, не оговоренную в наряде-допуске и не порученную производителем работ по наряду-допуску. Запрещается расширять зону работ. В случаях изменения условий безопасности, например, убрано ограждение рабочей зоны или открыты и не ограждены проемы в полу, а так же если проведение работ остановлено допускающим по наряду-допуску, немедленно прекратить работу и выйти из зоны проведения работ.

3.16 Работы с применением пневматического инструмента производить с соблюдением требований инструкции по охране труда 403.05.0043.

Работы с применением ручного слесарного инструмента производить с соблюдением требований инструкции по охране труда 413.05.0044.

Работы с применением электроинструмента, ручных электрических машин и ручных электрических светильников производить с соблюдением требований инструкции по охране труда 413.66.0046.

Окрасочные работы производить с соблюдением требований инструкции по охране труда 413.21.0068.

Газоэлектросварочные работы и работы с УШМ проводить с соблюдением требований инструкции по охране труда 413.00.0500 и «Положения о пожарной безопасности ОАО «КУМЗ».

Работы с применением приставных лестниц и стремянок производить с соблюдением требований инструкции по охране труда 413.21.0122.

Работы с применением лесов, подмостей или других средств  подмащивания должны производить с соблюдением требований инструкции по охране труда 403.21.0163.

Работы по очистке железнодорожных путей производить с соблюдением требований инструкции по охране труда 403.20.0245.

Работы с применением персональных электронно-вычислительных машин производить с соблюдением требований инструкции по охране труда 403.44.0572.

Работы по благоустройству территории предприятия производить с соблюдением требований инструкции по охране труда 403.21.0714.

Вышеуказанные инструкции являются обязательными для исполнения всеми рабочими, служащими, руководителями и специалистами ОАО «КУМЗ», выполняющими указанные работы.

3.17  Запрещается при работе на оборудовании (механизмах, машинах и т.д.),  при работе с инструментом  и приспособлениями носить  на руках браслеты, часы, кольца, не шее - ожерелья, галстуки, шнуры, шарфы и т.п. При поездке (в том числе при управлении) на транспорте носить на руках браслеты, часы, кольца.

3.18 Запрещается проезд на автомобильном и железнодорожном  транспорте без задания  руководителя. По заданию руководителя разрешается  проезд на  автомобильном  и  железнодорожном транспорте  в случаях, если проезд непосредственно  связан с выполнением порученной работы и необходим для выполнения данной работы.

3.19 При работе с ручным виброопасным инструментом (шлифовальные машинки (машины), перфоратор, дрель, отбойный молоток и т.п.) соблюдать разработанные режимы труда. Режим труда должен быть доведен до работающего с ручным виброопасным инструментом под подпись. Применять инструмент с нанесенными на корпус данными: номер, допустимое время работы в течение смены и дата следующей проверки инструмента.

Руководитель подразделения ОАО «КУМЗ» должен обеспечить разработку и  наличие режимов труда на участках, где производится эксплуатация ручного виброопасного  инструмента для профессий, применяющих данный инструмент.

Руководитель подразделения ОАО «КУМЗ» обязан обеспечить централизованный ремонт ручного виброопасного  инструмента, ежегодную проверку его состояния и соответствия инструкциям и правилам эксплуатации, разработанным заводом-изготовителем для данного инструмента. После ремонта и проверки инструмента должна быть проведена проверка уровня вибрации ручного инструмента с последующей записью в паспорте об уровне вибрации, об объеме выполненных ремонта или проверки и о годности инструмента к дальнейшему применению. Разработанный режим труда должен соответствовать последним измеренным значениям уровня вибрации.

3.20 Запрещается выполнение работ на высоте при отсутствии допуска к работе на высоте приказом (распоряжением) по подразделению предприятия.

3.21 Запрещается выполнение верхолазных работ при отсутствии допуска к выполнению верхолазных работ приказом (распоряжением) по подразделению предприятия.

3.22 Требования безопасности при перемещении и складировании грузов

3.22.1 Для подростков в возрасте от 16 до 18 лет при работах, связанных с постоянным перемещением грузов, масса груза не должна превышать для юношей 4 кг, для девушек 3 кг. При работах, связанных с перемещением грузов в течение не более 1/3 рабочей смены, масса груза не должна превышать для юношей 13 кг, для девушек 6 кг. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускается, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой.

При подъеме и перемещении тяжестей вручную допустимая масса поднимаемого и перемещаемого груза для женщин в течение рабочей смены не должна превышать  7 кг, а при чередовании с другой работой (до двух раз в час) 10 кг. Допускается поднимать и перемещать грузы большей массы вдвоем, но с учетом того, чтобы нагрузка на каждого работника не превышала величин, указанных выше.

В технологическом процессе перемещение грузов массой более 20 кг, а также на расстояние более 25 м, должно производиться с помощью предусмотренных для выполнения технологических операций средств механизации.

Мужчинам старше 18 лет разрешается переносить груз массой одного места до 50 кг вручную, если расстояние по горизонтали не превышает 25 м.

Допускается поднимать и перемещать грузы большей массы вдвоем, но с учетом того, чтобы нагрузка на каждого работника не превышала величин, указанных выше. Исключение составляет перемещение грузов массой более 50 кг и подъем грузов на высоту более 3 м, для перемещения этих грузов необходимо применение тележек, талей, грузоподъемных механизмов.

Запрещается складировать грузы:

- с загромождением проездов, рабочих мест и проходов, в том числе к средствам пожаротушения и электрощитам;

- вне специально отведенных мест и с нарушением технологической карты складирования грузов;

-  на неисправные стеллажи, козлы, подмости;

- неустойчиво и с применением в качестве прокладок посторонних предметов.

При размещении грузов должны соблюдаться минимальные размеры отступов: между стеной и складируемыми материалами 0,7 м, от  приборов отопления – 0,2 м (должны увеличиваться по условиям хранения  груза), от источников освещения – 0,5 м, от пола – 0,15 м, между ящиками  в штабеле – 0,02 м.

Все рабочие, служащие, руководители и специалисты ОАО «КУМЗ» должны выполнять и организовывать работы по перемещению и складированию грузов, с соблюдением вышеуказанных требований.

3.22.2 Запрещается перемещать баллоны со сжатыми и сжиженными газами лицам, не прошедшим обучение и не имеющим соответствующего удостоверения. Наличие удостоверения не требуется, если работа с баллонами является составной частью технологической операции согласно квалификационной характеристики профессии.

3.22.3 Запрещается производить строповку груза и работу с грузоподъемными механизмами лицам, не прошедшим обучение и не имеющим удостоверения стропальщика.

3.22.4 Погрузо-разгрузочные работы производить с соблюдением требований инструкции по охране труда 403.32.0170. Запрещается при нахождении на грузовом автомобиле стоять, сидеть на бортах или на грузе, наступать на них.

Работы с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола, производить с соблюдением требований инструкции по охране труда 413.21.0478.

Стропальные работы и перемещение грузов с помощью грузоподъемных механизмов производить с соблюдением требований инструкции по охране труда 413.21.0490.

Запрещается при нахождении на платформе кузова автомобиля, прицепа, при входе на платформу, выходе с платформы стоять, сидеть на бортах или на грузе, вставать на них.

Вышеуказанные инструкции являются обязательными для исполнения всеми рабочими, служащими, руководителями и специалистами ОАО «КУМЗ», выполняющими указанные работы.

3.23  Требования электробезопасности

3.23.1 При поражении электрическим током при соприкосновении с металлическими конструкциями, корпусами оборудования, немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

3.23.2 Запрещается открывать электросборки, электрощиты, производить ремонт электроустановок, переносных электроламп, смену и протирку ламп, протирку корпусов электрооборудования и другие работы в электроустановках неэлектротехническому персоналу.

3.23.3  Запрещается:

- приближаться на расстояние ближе 8 метров к оборванным проводам и касаться проводов, лежащих на земле;

- вешать одежду и (любые предметы) на провода, изоляторы, выключатели, рубильники, электрощиты и т.п.;

- использовать электрощиты и электрооборудование для установки емкостей с водой, цветами или складирования на них каких-либо предметов;

- пользоваться электроплитками с открытой спиралью и незаземленным корпусом;

- наступать на электрические провода и кабели.

3.24 Порядок эксплуатации оборудования (технических устройств), оснащенных ключом-биркой или ключом-маркой

3.24.1 Перечень оборудования, технических устройств, которые эксплуатируются с применением ключа-бирки (ключа-марки) установленной формы (приложение В) должен находиться на всех участках, имеющих вышеуказанное оборудование. Измененный перечень должен быть утвержден  до начала эксплуатации вновь установленного оборудования (технического устройства), после  демонтажа (консервации) оборудования, укомплектованного замком с ключом-биркой (ключом-маркой) или при дополнительной установке замка с ключом-биркой (ключом-маркой) на оборудование (техническое устройство). Ключом-биркой (ключом-маркой) и индивидуальным контактным замком  оборудование (техническое устройство) оснащается в соответствии с проектом, паспортом и требованиями правил по охране труда и правил безопасности.  Конструкция контактного замка должна быть такой, чтобы ключ из замка вынимался только при отключенном положении разъединителя.

3.24.2 Ключ-бирка должен иметь прикрепленную к нему пластину, на которой должно нанесено наименование оборудования, инвентарный номер и (или) цеховой номер (далее маркированный ключ-бирка). Ключ-марка грузоподъемного крана должен иметь прикрепленную к нему металлическую пластину, на которой должны быть выбиты наименование оборудования, регистрационный номер, цеховой номер (далее маркированный ключ-марка).

3.24.3 Ключи- бирки (ключи-марки)  по одному экземпляру должны хранить  в помещении, расположенном на участке, в специальном ящике, который должен быть постоянно закрыт на ключ. Ключ от замка ящика должен быть у лица, ответственного за выдачу и хранение ключей-бирок (ключей-марок). Комплект резервных ключей-бирок (ключей-марок), ключей от замков ящиков должен храниться в энергослужбе цеха. Резервные ключи выдаются и используются только в случае утери основного ключа. Допускается наличие на участке более одного ключа-бирки для оборудования (технического устройства). В этом случае в перечне оборудования (технических устройств), которые эксплуатируются с применением ключа-бирки (ключа-марки) должны быть присвоены индивидуальные номера, например, два ключа-бирки инвентарный номер – 1 и инвентарный номер – 2.

3.24.4 Лицами, ответственными за выдачу и хранение ключей-бирок (ключей-марок), являются непосредственные руководители (мастер участка, старший мастер, начальник участка, механик участка). Только указанные лица имеют право выдавать и принимать обратно ключи- бирки (ключи-марки).

3.24.5 Выдача и возвращение ключа-бирки (ключа-марки) должны регистрироваться в журнале  учета и выдачи ключей-бирок (ключей-марок) установленной формы (приложение Г). Все записи должны оформляться в соответствии с установленной формой журнала. Ответственность за полноту и правильность оформления записей в журнале несет лицо, ответственное за выдачу и хранение ключей-бирок (ключей-марок), выдавшее или принявшее ключ-бирку (ключ-марку), сдающее или принимающее смену.

3.24.6 Выдача ключа-бирки (ключа-марки) производится рабочему участка, который имеет право на эксплуатацию данного оборудования согласно соответствующей инструкции по охране труда. Допускается выдача ключа-бирки (ключа-марки) рабочему другого участка его непосредственным руководителем, получившим под подпись ключ-бирку (ключ-марку) и выдавшим ее с оформлением в журнале учета и выдачи ключей-бирок (ключей-марок) участка подразделения - владельца ключа-бирки (ключа-марки), при этом руководитель, получивший ключ-бирку (ключ-марку), обязан вернуть ее до конца смены, а также обеспечить эксплуатацию оборудования (технического устройства) с соблюдением требований инструкций по эксплуатации и по охране труда. Запрещается выдача ключей-бирок (ключей-марок) рабочим и должностным  лицам сторонних организаций, за исключением передачи ключа-бирки (ключа- марки) сторонней организации на условиях, определенных утвержденным проектом организации работ (проектом производства работ).

3.24.7 При уходе из кабины управления грузоподъемного крана машинист крана обязан выключить рубильник защитной панели и вынуть из замка ключ-марку. Рабочий, закончив работу, а также при перерывах в работе, должен отключить оборудование (техническое устройство), вынуть ключ-бирку из замка.

3.24.8  Запрещается:

- применять не маркированный ключ-бирку (ключ-марку);

- после получения ключа-бирки (ключа-марки) под подпись в журнале учета и выдачи ключей-бирок (ключей-марок) передавать ключ-бирку и ключ-марку другому лицу;

- оставлять  ключ-бирку (ключ-марку) в замке оборудования или оставлять включенное оборудование при уходе с рабочего места или в случае если не обеспечен контроль, исключающий возможность включения и управления оборудованием со стороны других лиц. В случае попытки другим лицом включить ключ-замок и начать управлять оборудованием получивший ключ-бирку (ключ-марку) должен немедленно принять меры по исключению применения другим лицом ключа-бирки (ключа-марки) и управления им оборудованием, только в этом случае считается, что контроль обеспечен;

- оставлять ключ-бирку (ключ-марку) в кабине крана или в любом другом неустановленном месте;

- применять вместо ключа-бирки (ключа-марки) посторонний предмет;

- работать с не исправным замком, в том числе заблокированным посторонним предметом;

- брать и применять ключ-бирку (ключ-марку), которую не получил у лица, ответственного за выдачу и хранение ключей-бирок (ключей-марок) под подпись в журнале учета и выдачи ключей-бирок (ключей-марок);

- включать оборудование, оснащенное ключ-замком, управлять им, если не получил ключ-бирку (ключ-марку) от лица, ответственного за выдачу и хранение ключей-бирок (ключей-марок) под подпись в журнале  учета и выдачи ключей-бирок (ключей-марок);

- оставлять ящик для хранения ключей-бирок (ключей-марок) не закрытым на замок.

3.24.9 По окончании работы, машинист крана и рабочий, эксплуатировавший оборудование (техническое устройство), обязаны вернуть ключ-бирку (ключ-марку) лицу, ответственному за выдачу и хранение ключей-бирок (ключей-марок) под подпись в журнале  учета и выдачи ключей-бирок (ключей-марок).

3.24.10 Лицо, ответственное за выдачу и хранение ключей-бирок (ключей-марок), делает запись в графе 9 о принятии ключей-бирок (ключей-марок) на хранение с указанием количества. При сменном графике работы и в других случаях передачи ключей-бирок (ключей-марок) на хранение лица, ответственные за выдачу и хранение ключей-бирок (ключей-марок), в начале смены (при приемке) должны принять ключи-бирки (ключи-марки) по счету с подписью в журнале, а по окончании смены (при сдаче) должны сдать ключи-бирки (ключи-марки) по счету с подписью в журнале.

3.24.11 Изъятие ключа-бирки (ключа-марки) разрешается работникам службы главного инженера с записью об этом в журнале учета выдачи ключей-бирок (ключей-марок) с указанием причины изъятия ключа. Возвращение ключа должностному лицу цеха является разрешением на дальнейшую эксплуатацию оборудования.

3.24.12 На период обслуживания, ремонта, наладки оборудования (технического устройства) ключ-бирка (ключ-марка) может быть выдана с оформлением в журнале учета и выдачи ключей-бирок лицу, ответственному за обслуживание и ремонт оборудования (технического устройства), службы ремонтов. При проведении ремонта  по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности фамилия этого лица указывается в наряде-допуске (производитель работ), а в случае ремонта грузоподъемного крана и  в вахтенном журнале.

3.24.13 При осмотре и регулировке оборудования (технического устройства) машинист крана и рабочий, эксплуатирующие оборудование (техническое устройство), должны производить включение только после получения  разрешения лица, ответственного за выдачу и хранение ключей-бирок (ключей-марок) или лица, ответственного за обслуживание и ремонт оборудования (технического устройства), имеющего ключ-бирку (ключ-марку).  Включение производить по сигналу (команде) лица, производящего осмотр (слесарь-ремонтник, электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования, механик участка и т. д.).

3.24.14 Ответственность за сохранность ключей  несут лица, которые получили ключ-бирку (ключ-марку)  под подпись в журнале, а также лица, ответственные за выдачу и хранение ключей-бирок (ключей-марок).

3.24.15 Восстановление утерянного ключа производится приказом по цеху с привлечением к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

3.24.16 Ответственность за организацию выполнения вышеуказанных  требований и их соблюдение на участке подразделения несет лицо, ответственное за выдачу и хранение ключей-бирок (ключей-марок), руководитель участка, в подразделении – руководитель подразделения.

3.25 Общие требования по организации ремонта, обслуживания, наладке оборудования для  устранения неисправностей, возникающих при эксплуатации оборудования,      технического устройства, имеющего электрический привод  механической, гидравлический и пневматический    частей оборудования

3.25.1 Ремонт, обслуживание, наладку (далее ремонт) оборудования, механизма, агрегата, установки, технического устройства (далее оборудование)  производить после его отключения от источника питания. Порядок выполнения работ, связанных с  выявлением неисправностей, порядок вывода оборудования в ремонт и допуска к работам должен быть указан в инструкции по охране труда для соответствующей профессии и инструкции по эксплуатации.

3.25.2 На рабочем месте персонала, производящего ремонт, обслуживание оборудования по электрической, механической части, наладку оборудования, на участках, персоналом которых  эксплуатируется оборудование,  дополнительно к инструкциям должно быть два документа:

- перечень оборудования, технических устройств, которые эксплуатируются с применением ключа-бирки (ключа-марки) установленной формы (приложение В);

- перечень оборудования (технических устройств), ремонт (техническое обслуживание, наладка) которого (которых) должен производиться с применением бирочной системы в цехе (приложение Д).

Старший энергетик цеха (старший электрик цеха или иной руководитель службы ремонтов) обязан разработать, утвердить указанные документы, обеспечить хранение оригинала.

Начальник участка (старший мастер или иной руководитель подразделения цеха) обязан обеспечить наличие на участке указанных документов.

3.25.3  Мастер, механик, энергетик или иной руководитель участка (далее руководитель участка) после получения сообщения от рабочего о неисправности оборудования или обнаружения неисправности оборудования обязан лично вызвать дежурный персонал или руководителя (механика, электрика участка и т.д.) участка, производящего ремонт механической, пневматической и гидравлической частей оборудования (далее руководитель службы ремонтов), участка, производящего наладку оборудования (далее службы наладки) и дать задание на производство необходимого ремонта.

Для ремонта, обслуживания подъемного сооружения вызов персонала службы ремонтов производится через руководителя службы ремонтов грузоподъемных механизмов.

3.25.4 В случае неисправности механической части оборудования руководитель участка, руководитель службы ремонтов немедленно вызывает дежурного электромонтера, который производит полное отключение электроснабжения оборудования, исключая случайную подачу напряжения на места производства ремонтных работ и включение неисправного оборудования, и вывешивает запрещающие плакаты. Руководитель участка или руководитель службы ремонтов,  службы наладки допускает к работе ремонтный персонал, получив разрешение электромонтера.

Запрещается кому-либо кроме электромонтера убирать вывешенный им плакат и производить включение отключенного им оборудования.

3.25.5 В случае неисправности электрической части мастер руководитель участка немедленно вызывает дежурного электромонтера для отключения неисправного оборудования.

3.25.6 Об отключение оборудования  от электропитания сделать запись в журнале оперативных отключений ( далее оперативный журнал), о выводе в ремонт - в журнале приема и сдачи смены (при его наличии).

Включение станка или другого оборудования после окончания ремонта, а также для его опробования, производится персоналом, эксплуатирующим оборудование в присутствии дежурного электромонтера с разрешения руководителя участка.  Об окончании ремонта делается запись в оперативном журнале и журнале приема и сдачи смены, в котором была сделана запись о выводе в ремонт данного оборудования.

Запись в журнал приема и сдачи смены должен сделать дежурный персонал или руководитель службы ремонтов, устраняющий неисправность по своей части.

3.26 Бирочная система ремонта оборудования

3.26.1 Назначение бирочной системы ремонта оборудования, технического устройства, механизма (далее оборудование) – повышение безопасности труда не электротехнического ремонтного персонала при производстве ремонта на механической, гидравлической, пневматической  частях технологического оборудования, имеющего электротермические устройства или электрический привод, а также при выполнении ремонтных работ самого привода.

3.26.2 Бирочная система ремонта оборудования не отменяет других установленных требований безопасности труда.

3.26.3 В перечень оборудования (технических устройств), ремонт (техническое обслуживание, наладка) которого (которых) должен производиться с применением бирочной системы в цехе (приложение Д) может не включаться оборудование (технические устройства) при следующих условиях:

- оборудование (техническое устройство) имеет по проекту, паспорту индивидуальный вводный выключатель или рубильник (иное устройство для отключения от источника питания), расположенный в доступном для работающего персонала месте, не сложную электрическую, гидравлическую, пневматическую схему питания, при этом исключено наличие частей оборудования, имеющих свободный доступ и (или) находящихся вне зоны видимости с места расположения органов управления.

В примечании  к вышеуказанному перечню указываются виды работ, которые согласно руководству по эксплуатации выполняются при иных условиях для безопасного проведения работы (например, с использованием наладочного режима работы).

В  перечень оборудования (технических устройств), ремонт (техническое обслуживание, наладка) которого (которых) должен производиться с применением бирочной системы в цехе  (приложение Д)  обязательно включается оборудование при наличии элементов (конвейеры, рольганги и т.п.), которые связывают два или несколько видов оборудования (далее линия), отключение которых должно обеспечить безопасность ремонтного персонала при нахождении на рабочем месте и при следовании к нему (от него).

В перечни включается отдельно любые оборудование, техническое устройство, механизм, имеющее индивидуальный источник питания, например, вентилятор местной вытяжной вентиляции.

3.26.4 В каждом цехе, на рабочем месте электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования (далее по тексту – электромонтёр) журнал учета выдачи бирок-допусков на производство ремонтных работ (технического обслуживания, наладки) на оборудовании (Приложение Е).

3.26.5 Ведение технической документации по бирочной системе ремонта оборудования, а также ответственность по хранению и выдаче бирок-допусков при производстве ремонта на оборудовании, возлагается на старшего в смене из оперативного электротехнического персонала в соответствующем цехе и (или) на лицо из электротехнического персонала, производящего выдачу (приемку) бирок-допусков.

Также за наличие и ведение документации по бирочной системе ремонта, наличие бирок несут ответственность непосредственный руководитель электротехнического персонала, старший энергетик (старший электрик цеха или иной руководитель службы ремонтов).

3.26.6 Бирка-допуск представляет собой пластинку прямоугольной формы с четко читаемой информацией и отверстием для вывешивания ее на стенде. На бирке должна быть следующая информация:

- номер цеха;

- порядковый номер бирки-допуска;

- наименование и инвентарный, регистрационный или цеховой  номер            оборудования (при наличии указанного номера).

3.26.7 Комплект бирок-допусков должен находиться в помещении электромонтёров на специальном стенде, имеющем крючки (штырьки) для размещения бирок-допусков. Под каждым штырьком проставляется номер, который должен соответствовать номеру вывешенной на нем бирки-допуска.

3.26.8 При приеме-сдаче смены электромонтёр принимающий смену должен проверить фактическое наличие бирок-допусков на стенде. В случае отсутствия на стенде бирки-допуска (бирок-допусков), электромонтёр обязан свериться с записями в журнале учета выдачи бирок-допусков на производство ремонтных работ (технического обслуживания, наладки) на оборудовании (Приложение Е) о выданных бирках-допусках для производства ремонтных работ на оборудовании. У электромонтёра сдающего смену запросить информацию о производимых ремонтах на оборудовании.

3.27 Безопасность труда при производстве ремонтных работ (техническом обслуживании) на оборудовании по бирочной системе

3.27.1 Руководитель участка, в случае  выявления неисправности оборудования или при получении об этом сообщения от рабочего, обязан вызвать дежурный ремонтный персонал собственного цеха (или цеха № 70) или руководителя  службы ремонтов, службы наладки  соответствующего цеха. В ночное время суток, выходные, праздничные дни – вызывается дежурный персонал собственного цеха (или цеха № 70).

3.27.2 Руководитель участка, на месте сообщает ему (им) о выявленных неисправностях оборудования, а так же ставит в известность об этом своего вышестоящего руководителя (в дневное время суток).

3.27.3 Руководитель службы ремонтов, в соответствие графикам ремонта оборудования, могут организовать ремонт (техническое обслуживание) оборудования без вызова от мастера.

3.27.4 Электромонтёр цеха (или цеха № 70), после получения заявки от руководителя участка или руководителя службы ремонтов, руководителя службы наладки на отключение соответствующего оборудования:

- производит отключение электропитания выводимого в ремонт оборудования;

- вынимает тугоплавкие вставки (предохранители), разрывающие электрическую цепь питания выводимого в ремонт оборудования;

- вывешивает на соответствующий рубильник вводного устройства запрещающий плакат - «Не включать, работают люди», тем самым исключая возможность несанкционированного включения ремонтируемого оборудования из-за случайной подачи на него напряжения.

3.27.5 Руководитель участка или руководитель службы ремонтов, руководитель службы наладки после личной проверки выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда, в присутствии электромонтёра отключившего электропитание оборудования, допускает к производству ремонта  персонал службы ремонтов, службы наладки.

3.27.6 Подачу электропитания на оборудование после окончания ремонта на нем, производит электромонтёр с разрешения руководителя участка или руководителя службы ремонтов, руководителя службы наладки, выдавшего заявку на отключение оборудования и, только после получения от него ранее выданной бирки-допуска. О включении оборудования в работу дежурный электромонтёр оформляет запись в оперативном журнале.

3.28 Порядок организации допуска к производству ремонтных работ (техническому обслуживанию) на оборудовании.

3.28.1 Персоналу механослужбы, службы наладки запрещается производить ремонтные работы (техническое обслуживание) на оборудовании (включенном в перечень оборудования (технических устройств), ремонт (техническое обслуживание, наладка) которого (которых) должен производиться с применением бирочной системы в цехе  (приложение Д), без согласования с руководителем участка и без получения у электромонтёра соответствующей бирки-допуска.

3.28.2 Ответственным руководителем ремонтных работ могут являться: руководитель участка или руководитель службы ремонтов, руководитель службы наладки.

3.28.3 Ответственный руководитель ремонтных работ выдает электромонтёру (письменно или по телефону) заявку на отключение от электропитания оборудования, подлежащего ремонту (техническому обслуживанию), и получает от него соответствующую бирку-допуск с оформлением об этом записи в журнал учета выдачи бирок-допусков на производство ремонтных работ (технического обслуживания, наладки) на оборудовании (Приложение Е).

3.28.4 Электромонтёр (далее – допускающий), получив заявку на вывод оборудования в ремонт (техническое обслуживание), должен выполнить технические мероприятия, обеспечивающее безопасное производство работ согласно требованиям ПОТ РМ-016 с записью в оперативном журнале:

- произвести необходимые отключения;

- принять меры, предотвращающие самопроизвольное или ошибочное включение коммутационных аппаратов;

- проверить отсутствие напряжения на отключенном оборудовании;

- наложить переносные заземления;

- вывесить плакаты (указательные, предупредительные, предписывающие).

3.28.5 После выполнения мероприятий, указанных в 3.27.4, 3.28.4 настоящей инструкции, допускающий выдаёт бирку-допуск ответственному руководителю ремонтных работ, являющейся символом разрешения на право производства работ на отключенном от электросети оборудовании, с их подписями в соответствующих графах журнал учета выдачи бирок-допусков на производство ремонтных работ (технического обслуживания, наладки) на оборудовании (Приложение Е), фиксирующих процесс выдачи-получения бирки-допуска.

3.28.6 Выданная бирка-допуск предоставляет право на производство ремонтных работ (технического обслуживание) только на механической, гидравлической и пневматической частях соответствующего оборудования.

3.28.7 Если, параллельно с производством работ на механической или гидравлической частях оборудования, производятся работы на электрической части этого же оборудования, то эти работы оформляются в соответствие требованиям           ПОТ РМ-016.

3.28.8 Ремонтные работы (техническое обслуживание) на механической, гидравлической или пневматической частях оборудования разрешается начинать только после получения соответствующей бирки-допуска. На все время работ бирка-допуск находится у ответственного руководителя ремонтных работ,  и пока она находится у него, запрещается подавать напряжение на электрооборудование ремонтируемого (обслуживаемого) механизма.

3.28.9 Ответственный руководитель ремонтных работ, получив бирку-допуск, принимает необходимые меры безопасности и получив разрешение от мастера допускает бригаду к производству работ.

3.28.10 По окончании производства ремонтных работ (технического обслуживания) оборудования, ответственный руководитель ремонтных работ сдает бирку-допуск допускающему, ставит личную подпись  в соответствующей графе журнала учета выдачи бирок-допусков на производство ремонтных работ (технического обслуживания, наладки) на оборудовании (Приложение Е), тем самым подтверждает, что работы окончены, ремонтный персонал выведен и на оборудование может быть подано напряжение.

3.28.11 Получив бирку-допуск, допускающий выполняет подготовительные работы для подачи напряжения на электрооборудование (снимает плакаты, установленное заземление, собирает электросхему).

3.28.12 Подачу напряжения  на электрооборудование допускающий производит только по заявке лица (ответственного руководителя ремонтных работ), давшего заявку на отключение оборудования. Факт получения заявки на подачу напряжения на электрооборудование, допускающий фиксирует в «Оперативном журнале».

3.28.13 Если при пробном включении оборудования были выявлены дефекты и требуется выполнение работ по их устранению, то допускающий вновь выполняет объем работ по отключению оборудования (согласно 3.27.4, 3.28.4 настоящей инструкции) и передает соответствующую бирку-допуск ответственному руководителю ремонтных работ для повторного допуска бригады к ремонтным работам (техническому обслуживанию) по устранению дефектов. В этом случае повторного оформления выдачи бирки-допуска в журнал учета выдачи бирок-допусков на производство ремонтных работ (технического обслуживания, наладки) на оборудовании (Приложение Е) не требуется, т.к. ремонт считается неоконченным. В графах 12, 13, 14 журнала учета выдачи бирок-допусков на производство ремонтных работ (технического обслуживания, наладки) на оборудовании (Приложение Е) напротив записи о заявке на включение (графа 11) допускающий оформляет запись: «ремонт не окончен».

3.28.14 После устранения дефектов ответственный руководитель ремонтных работ сдает бирку-допуск допускающему. Допускающий подготавливает оборудование к включению и по заявке ответственного руководителя ремонтных работ производит подачу напряжения на оборудование. Если включение проходит успешно, допускающий и ответственный руководитель ремонтных работ оформляют сдачу бирки-допуска своими подписями в соответствующих графах журнал учета выдачи бирок-допусков на производство ремонтных работ (технического обслуживания, наладки) на оборудовании (Приложение Е).

3.28.15 При возникновении сомнения в возможности безопасного проведения работ в каждом конкретном случае с точки зрения электробезопасности, допускающий имеет право не допускать бригаду к производству работ. В этом случае он обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю (электрику участка, старшему энергетику цеха) и дальше действовать согласно его решению.

3.28.16 В случае нарушения ремонтным персоналом требований безопасности труда допускающий имеет право приостановить производство ремонтных работ (техническое обслуживание) оборудования и вывести бригаду из зоны ремонта (обслуживания) с изъятием бирки-допуска. Повторный допуск к производству ремонтных работ (техническому обслуживанию) оборудования  осуществляется после устранения  нарушений в присутствии ответственного руководителя ремонтных работ.

3.28.17 О прекращении работ и повторном допуске допускающий оформляет запись в оперативном журнале.

3.28.18 В случае утери бирки-допуска ответственным руководителем ремонтных работ, включение оборудования производится под его непосредственным руководством.. В этом случае он должен сделать запись об утере бирки-допуска в журнал учета выдачи бирок-допусков на производство ремонтных работ (технического обслуживания, наладки) на оборудовании (Приложение Е). Об утере бирки-допуска оформляется Акт произвольной формы. Акт подписывается мастером, ответственным руководителем ремонтных работ и допускающим. Акт хранится вместе с журнал учета выдачи бирок-допусков на производство ремонтных работ (технического обслуживания, наладки) на оборудовании                  (Приложение Е) в течение одного года.

3.28.19 Взамен утерянной бирки-допуска изготавливается новая бирка с тем же порядковым номером. Восстановление бирки-допуска оформляется приказом по цеху. В случае если потерянная бирка нашлась, то одна из этих бирок ликвидируется с оформлением Акта произвольной формы и подписями лиц, указанных в 3.28.18 настоящей инструкции.

3.29 Лица, ответственные за безопасное производство работ, их права и обязанности.

3.29.1 Ответственный руководитель ремонтных работ устанавливает необходимость и объем производства работ.

На руководителя участка возлагается ответственность по:

- безопасности производства работ;

- правильности оформления заявки, поданной допускающему на отключение оборудования;

- производству работ только на том оборудовании, на которое ему выдана бирка-допуск;

- полноте принятых в зоне ремонта мер по безопасности труда персонала;

- подготовке оборудования к ремонту и сдаче его после окончания ремонта;

- сохранности выданной ему бирки-допуска.

На руководителя службы ремонтов, службы наладки возлагается ответственность по:

- безопасности производства работ;

- достаточности квалификации производителя работ и членов бригады;

- правильности оформления заявки, поданной допускающему на отключение оборудования;

- производству работ только на том оборудовании, на которое ему выдана бирка-допуск;

- полноте принятых в зоне ремонта мер по безопасности труда персонала;

- подготовке оборудования к ремонту и сдаче его после окончания ремонта;

- соблюдению требований безопасности труда самим и  членами бригады;

- сохранности выданной ему бирки-допуска;

- качеству выполнения ремонтных работ (техническому обслуживанию).

3.29.2 На допускающего возлагается ответственность по:

- правильному оформлению записей в журнале учета выдачи бирок-допусков на производство ремонтных работ (технического обслуживания, наладки) на оборудовании (Приложение Е) (принятие заявки, регистрация приема-сдачи бирки);

- правильному оформлению записей в «Оперативном журнале»;

- полноте принятых мер безопасности труда и соответствие их характеру и месту работы;

- допуску к производству работ ремонтного персонала;

- сохранности не выданных бирок-допусков.

3.29.3 На персонал службы ремонтов, службы наладки  возлагается ответственность по соблюдению требований безопасности труда при производстве ремонта, обслуживания, наладки и выполнению указаний ответственного руководителя ремонтных работ и допускающего.

3.29.4 Контроль выполнения требований бирочной системы ремонта оборудования возлагается в каждом структурном подразделении на руководителя службы ремонтов, службы наладки  цеха.

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении аварийной ситуации работник должен выполнять действия, предусмотренные планом мероприятий по ликвидации и локализации аварии.

4.2 В случаях пожара опасной зоной является производственный корпус и прилегающие к нему помещения или весь административно-бытовой корпус. В случае утечки газа из баллона с хлором, сернистым  ангидридом и утечки природного газа из трубопровода опасной зоной является производственный корпус и прилегающие к нему помещения. Поэтому необходима всеобщая эвакуация персонала из указанных помещений. Сигналом к эвакуации является включение аварийной сирены или сигнала извещателя, предупреждающего о пожаре. При подаче аварийного сигнала работник обязан быстро и без паники эвакуироваться из производственного корпуса и прилегающих  помещений  или  здания  административного  корпуса.

Работник, задействованный в плане мероприятий по ликвидации и локализации аварии, обязан немедленно эвакуироваться из опасной зоны после выполнения действий, предусмотренных планом.

4.3 После ликвидации аварии и отключения аварийного сигнала вход на участок и в помещения, продолжение работы производятся с разрешения начальника цеха.

4.4 В случае возгорания (пожара) работник должен выполнять требования  «Положения о пожарной безопасности ОАО «КУМЗ», инструкции по охране труда 413.00.0500, инструкции, содержащей требования пожарной безопасности в цехе.

4.5	Правила соблюдения собственной безопасности на месте происшествия.

4.5.1   При   эвакуации   пострадавшего   из   зоны   повышенной   загазованности работник должен применять средства индивидуальной защиты дыхания, предусмотренные планом ликвидации (локализации) аварии или планом ликвидации аварийных ситуаций и инструкцией по охране труда. Если пострадавший, находится в замкнутом пространстве ниже уровня пола и не подает признаков жизни, следует предположить отравление его газами. Спускаться к пострадавшему можно только в шланговом противогазе. При отсутствии принудительной подачи воздуха вентилятором длина шланга не должна превышать 15 м. Необходимо следить, чтобы шланг не имел перегибов и защемлений.   Правила определения требуемых размеров шланговых и фильтрующих противогазов приведены в приложении Б.

Если есть вероятность обрушения, возгорания, взрыва или ощущается запах газа, нужно немедленно вынести пострадавшего из опасной зоны.

4.5.2 В очаге пожара, обрушения или взрыва имеют право работать только

профессиональные спасатели, пожарные,

4.5.3	Если пострадавший лежит в зоне шагового напряжения или касается
электрического провода, то приближаться к нему можно только в диэлектрических
ботах или «гусиным шагом» - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли,
приставляется к носку другой ноги. Прикасаться к пострадавшему можно только
после полного его освобождения от действия электрического тока.

4.5.4	Запрещается пользоваться зажигалками или спичками, включать
электрооборудование или наносить удары металлическими предметами в любом
загазованном пространстве.

4.6	Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока в
случае невозможности отключения электрооборудования

4.6.1	Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или
электрическими проводами.

- Сбросить провод с пострадавшего любым токонепроводящим предметом.

- Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением. В помещениях достаточно переместить пострадавшего не менее чем на 4 м от источника тока. Запрещается браться за мокрую одежду или открытые участки тела пострадавшего. Во избежание поражения током за пострадавшего браться только одной рукой и только за сухую одежду.

4.6.4	Передвигаться в зоне шагового напряжения следует в диэлектрических
ботах либо «гусиным шагом». Запрещается приближаться бегом или большими
шагами к лежащему на земле проводу.

4.7 Для оказания первой медицинской помощи аптечка должна быть укомплектована следующими средствами:

- дезинфицирующая жидкость для дезинфекции рук, кожи вокруг ран и медицинского оборудования;

- кровоостанавливающий жгут для остановки обильных кровотечений, а также при синдроме длительного сдавливания;

- защитная пластиковая маска для проведения искусственного дыхания;

- резиновый баллончик для удаления жидкости и слизи из верхних дыхательных путей и промывания глаз;

- бинты для наложения повязок на раны и тугого бинтования при синдроме длительного сдавливания;

- стерильная пленка для прикрытия обширной раневой и ожоговой поверхности;

- лейкопластырь для фиксирования повязок;

- стерильные салфетки;

- гипотермический пакет для применения при ушибах, ожогах, внутренних кровотечениях, укусах насекомых, аллергической реакции. Использование холода уменьшает боль и страдание пострадавшего, снижает скорость внутреннего кровотечения и значительно увеличивает шансы на спасение;

- перчатки хирургические стерильные;

- анальгин для обезболевания при травмах и сильных болях в груди.

Таблетки анальгина в количестве 2–3 штук можно давать только после выяснения того, что у пострадавшего отсутствует аллергическая реакция. Для ускорения действия таблетки ее следует растолочь и дать в виде порошка;

- нитроглицерин – при болях в груди;

- нашатырный спирт;

- галазолин или санорин (комплектуются аптечки цехов № 20, 32, 77).

Расстояние от любого рабочего места до аптечки должно быть не более 150 м. Таблички с указанием места нахождения ближайших аптечек должны быть вывешены на видном месте в производственных, бытовых и административных помещениях цехов. Места хранения аптечек, двери помещений, в которых они находятся обозначить знаком медицинского и санитарного назначения «аптечка первой медицинской помощи» в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.

На каждом участке должен находиться утвержденный начальником цеха и согласованный с начальником отдела ОТ и ПБ список мест нахождения аптечек и приказ о назначении лица, ответственного за достаточность количества средств для оказания первой медицинской помощи, за получение их со склада и своевременность пополнения аптечек на участках цехов. Доступ к аптечкам должен быть обеспечен в течение всего рабочего времени смены, участка.

Руководитель участка и смены подразделения должны осуществлять контроль и  обеспечивать сохранность  средств  для оказания первой медицинской помощи, санитарное состояние аптечек.

Запрещается использовать средства для оказания первой медицинской помощи в случаях, не указанных в разделе 4 настоящей инструкции.

Запрещается отказывать в использовании средств  для оказания первой медицинской помощи рабочим других цехов, участков и организаций.

4.8 Первые действия работника на месте происшествия (несчастного случая)

4.8.1 Работник, оказавшийся один на месте происшествия, сначала должен вызвать бригаду скорой помощи, затем  немедленно приступить к оказанию медицинской доврачебной помощи помощи. Если есть помощник, попросить его вызвать скорую помощь.  К первой медицинской помощи можно не приступать, если обнаружены признаки биологической смерти: расширенные зрачки и отсутствие реакции зрачков на свет, трупное окоченение и наличие трупных пятен. В письменном объяснении обязательно нужно будет указать наличие признаков биологической смерти. Не оказание первой медицинской помощи может привести к смерти пострадавшего или к утере им частей тела.

4.8.2 В случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии приступить к реанимации. Запрещается прекращать реанимационные мероприятия до появления признаков биологической смерти или прибытия скорой медицинской помощи. Запрещается тратить время на определение признаков дыхания. Уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность. Запрещается приподнимать голову, подкладывать под нее сумку или свернутую одежду. Быстро освободить грудную клетку от одежды, расстегнуть поясной ремень и нанести удар кулаком по грудине. Если удар нанесен в течение первой минуты после остановки сердца, то вероятность оживления превышает 50 %. Запрещается наносить удар по мечевидному отростку, расположенному в нижней части грудины, поэтому при нанесении удара мечевидный отросток необходимо прикрыть двумя пальцами. После удара проверить пульс на сонной артерии. В случае отсутствия пульса сделать еще одну-две попытки. При неэффективности удара приступить к непрямому массажу сердца. Для быстрого возврата крови к сердцу – приподнять ноги пострадавшего. Для сохранения жизни головного мозга – приложить холод к голове. Продавливать грудную клетку следует на (3-5) см с частотой приблизительно 60 раз в минуту. Каждое следующее надавливание начинать только после того, как грудная клетка вернется в исходное положение. Если оказывает помощь один спасатель, то два «вдоха» искусственного дыхания делают после 15 надавливаний на грудину. Если оказывает помощь группа спасателей, то 2 «вдоха» искусственного дыхания делают после пять надавливаний на грудину.  Нет необходимости разжимать челюсти пострадавшего, так как зубы не препятствуют прохождению воздуха. Запрещается делать «вдох» искусственного дыхания, не зажав предварительно нос пострадавшего. Если во время проведения вдоха происходит раздувание щек у пострадавшего, следует увеличить угол запрокидывания головы. Если повторная попытка вдоха оказалась неудачной, то необходимо сделать 30 надавливаний на грудину, повернуть пострадавшего на живот, очистить пальцами ротовую полость и только затем сделать очередной вдох. Каждые (2 – 3) минуты реанимации проверяется наличие самостоятельного пульса. Для обеспечения собственной безопасности при проведении искусственной вентиляции легких применять специальную пластиковую маску, в случае ее отсутствия чистую салфетку, марлю. Когда проведение искусственного дыхания «изо рта в рот» представляет угрозу для здоровья спасателя и нет защитной маски, необходимо проводить непрямой массаж сердца (безвентиляционную реанимацию) до прибытия медицинского персонала или появления защитной маски.

4.8.3 В случае отсутствия сознания при наличии пульса на сонной артерии попытаться привести пострадавшего в сознание. Расстегнуть воротник одежды, поясной ремень и приподнять ноги. Если у пострадавшего очень красное лицо приложить холод к голове, в этом случае приподнимать ноги нельзя. Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. Если нет нашатырного спирта, следует сильно надавить на болевую точку, расположенную между перегородкой носа и верхней губой. Если в течение (3-4) минут пострадавший не приходит в сознание (состояние комы), обязательно повернуть его на живот с подстраховкой шейного отдела позвоночника, очистить ротовую полость с помощью салфетки или резинового баллончика. В этом положении пострадавший должен ожидать прибытия врачей. Приложить холод к голове. Частые повторные обмороки и боли в животе могут указывать на опасное для жизни внутреннее кровотечение. Запрещается предлагать обезболивающее, использовать грелки, кормить и поить. Использование холода с первых минут внутреннего кровотечения увеличивает время для транспортирования в больницу от 2 до 3 часов.

4.8.4 После восстановления сердечной деятельности и дыхания приступить к остановке кровотечения и наложению повязок.

4.9 Правила оказания помощи в случаях кровотечения

4.9.1 В случае обильного кровотечения из конечности быстро пережать конечность выше раны и наложить жгут. Жгут накладывается на поднятую вверх руку, после правильного наложения жгута должен исчезнуть пульс на лучевой артерии, после наложения повязки зафиксировать руку косынкой. В случае сильного кровотечения раны на бедре помощник должен приподнять ногу к верху. Далее прижать бедренную артерию кулаком чуть ниже паховой складки, наложить жгут на бедро через скатку бинта, и убедиться, что лужа крови перестала увеличиваться в диаметре. Жгут на бедро накладывают с контролем пульса на подколенной ямке. Бездействие в течение (2 – 3) минут в случае ранения бедренной артерии приведет к смерти пострадавшего от невосполнимой потери крови. Запрещается терять время на освобождение конечностей от одежды.

4.9.2 В случае ранения мягких тканей головы наложить на рану тампон из  бинта или чистой ткани, затем сделать повязку. Запрещается использовать пальцевое прижатие при артериальном кровотечении, особенно в области височных костей, так как вместе с артериями часто повреждаются кости черепа. Любая ссадина на голове может привести к смерти.

4.9.3 В случае ранения шеи немедленно прижать ниже раны или рану пальцем, так как в случае попадания воздуха в вены смерть может наступить в течение (5 – 7) секунд. Валик бинта прижимать к ране фиксируя повязкой через руку пострадавшего. Пострадавший должен находиться в положении «сидя».

4.9.4 В случае ранения грудной клетки прижать ладонь к ране, закрыв в нее доступ воздуха, далее наложить лейкопластырь. Пострадавший должен находиться в положении «сидя».

4.9.5 В случае ранения живота приподнять ноги, прикрыть содержимое раны и выпавшие из раны внутренние органы чистой салфеткой, зафиксировать ее лейкопластырем. Нельзя вправлять выпавшие из раны внутренние органы. Нельзя предлагать обезболевающие и давать пить.

4.9.6 В случае наличия постороннего предмета в голове, груди или животе осторожно его зафиксировать между валиками бинта с помощью лейкопластыря. Извлечение инородного тела может привести к мгновенной смерти пострадавшего.

4.9.7 При наложении повязки на рану полностью накрыть рану и ее края чистой салфеткой, закрепить ее бинтом или лейкопластырем. Запрещается промывать рану водой, спиртовыми или любыми другими растворами.

4.9.8 В случаях наложения жгута вложить записку о времени его наложения.

4.10 Правила оказания помощи в случаях ампутации

4.10.1 В случае ампутации пальцев приподнять руку. Приложить к ране тампон из бинта, наложить давящую повязку до локтевого сустава, зафиксировать руку косынкой. Ампутированные пальцы положить в целлофановый пакет, герметично его завязать и опустить в другой, наполненный холодной водой или льдом. При ампутации конечности наложить жгут на (3-4) см выше края культи и затем стерильную повязку.

4.10.2 В случаях наложения жгута вложить записку о времени его наложения.

4.11 Правила оказания помощи в случаях переломов

4.11.1 Малейшие движения поврежденной конечности причиняют сильнейшую боль, поэтому следует ее зафиксировать. Поврежденную конечность необходимо зафиксировать в таком устойчивом положении, которое причиняет наименьшую боль.

4.11.2 В случае повреждения голеностопного сустава запрещается снимать с поврежденной ноги одежду и обувь.

4.11.3 В случае повреждения костей таза или позвоночника пострадавший лежит в позе «лягушки», ноги согнуты в коленях и стопы развернуты кнаружи. Срочно подложить валик под колени и приложить холод к животу. Если в течение 40 минут не будет подложен валик под колени, пострадавший неминуемо погибнет в первые трое суток от осложнений шока и жировой эмболии. Использование холода необходимо, так как повреждения костей таза и позвоночника часто сопровождаются травмами внутренних органов и опасными внутренними кровотечениями. При

необходимости транспортировать пострадавшего можно только на щите, с подложенным под колени валиком. Если пострадавший находится в состоянии комы и в позе «лягушки», то необходимо немедленно повернуть его на живот, так как смерть может наступить в любую минуту от попадания содержимого желудка в дыхательные пути.

4.11.4 Если перелом конечности сочетается с сильным кровотечением, наложить кровоостанавливающий жгут, затем повязку на рану, после этого зафиксировать конечность в удобном для пострадавшего положении.

4.11.5 Если есть возможность вызова скорой помощи, не следует накладывать шины.

4.12 Правила оказания помощи в случаях термических ожогов

4.12.1 Запрещается смазывать обожженную поверхность маслами, жирами, йодом, зеленкой и сдирать с обожженной поверхности остатки одежды, вскрывать ожоговые пузыри.

4.12.2 При ожоге без повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей подставить место ожога под струю холодной воды или приложить холод.

4.12.3 При ожоге с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей накрыть обожженную поверхность сухой чистой тканью. Поверх сухой ткани приложить холод. Запрещается бинтовать обожженную поверхность.

4.13 Правила оказания помощи при травмах глаз

4.13.1 При ранениях, термических ожогах глаз и век, при попадании в глаз окалины или металлической стружки накрыть глаз чистой салфеткой и наложить повязку на оба глаза для прекращения движения глазных яблок. Запрещается промывать водой колотые и резаные раны, удалять из глаза торчащие инородные предметы.

4.13.2 В случаях попадания в глаз едких химических веществ уложить пострадавшего и повернуть его голову в сторону пораженного глаза. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи. Запрещается применять нейтрализующие жидкости при попадании в глаза едких химических веществ.

4.14 Правила оказания помощи в случаях химических ожогов

4.14.1 Немедленно снять одежду, пропитанную химическим веществом. Запрещается использовать растворы кислот и щелочей для реакции нейтрализации на коже пострадавшего. Необходимо обильно промывать пораженные участки холодной водой.

4.15 Правила оказания помощи в случаях отравления ядовитыми газами

4.15.1 Обеспечить доступ свежего воздуха или вытащить пострадавшего из помещения.

4.15.2 В случаях отсутствия сознания или пульса на сонной артерии приступить к комплексу реанимации. В случаях потери сознания более 4 минут – повернуть на живот и приложить холод к голове.

4.15.3 Запрещается проводить искусственное дыхание изо рта в рот без использования защитной пластиковой маски. Необходимо проводить безвентиляционную реанимацию.

4.16 Правила оказания помощи в случаях утопления

4.16.1 В случае истинного утопления с признаками: синюшность кожи лица, обильные пенистые выделения изо рта и носа, необходимо повернуть пострадавшего на живот и вызвать рвотный рефлекс надавив на корень языка. В случаях отсутствия сознания или пульса на сонной артерии приступить к комплексу реанимации. Приложить холод к голове. В случае истинного утопления смерть может наступить в ближайшие часы от повторной остановки сердца, отека легких, отека мозга. После появления признаков жизни – перевернуть лицом вниз и удалить воду из легких и желудка.

4.17 Действия в случае переохлаждения

4.17.1 Признаки обморожения: потеря чувствительности, побледнение кожи. Запрещается растирать обмороженную кожу, помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать грелками, смазывать кожу маслами или вазелином. Необходимо наложить теплоизолирующую повязку и согреть пострадавшего, дать теплое питье. Если кожа побагровела и появились пузыри накрыть чистой тканью.

4.17.2 Вне теплого помещения, в случае если побелела кожа на носу, щеке или ушах, растереть ладони до ощущения тепла и прислонить их к участку побелевшей кожи. После того, как кожа порозовеет укутать шарфом, платком, рукавицей, шапкой.

4.18 Действия в случае сдавливания частей тела

4.18.1 Принять все возможные меры по немедленному освобождению придавленной части тела.

4.18.2 Придавленные конечности обложить пакетами со льдом, снегом или холодной водой.

4.18.3 Если конечность не удалось освободить за 15 минут, то запрещается устранять препятствие кровотоку (освобождать сдавленные конечности) до наложения защитных жгутов и приема пострадавшим большого количества жидкости. Сразу после освобождения туго забинтовать поврежденные конечности.

4.19 Действия в случаях укусов ядовитых насекомых

4.19.1 Удалить жало из ранки.

4.19.2 Приложить холод к месту укуса. Закапать (5-6) капель галазолина или санорина в ранку от укуса. Наложить стерильную повязку. Давать обильное и желательно сладкое питье.

4.19.3 Недопустимо при потере сознания оставлять пострадавшего лежать на спине, использовать грелку или согревающий компрессор.

4.20 Действия в случае сильных болей в груди

4.20.1 Немедленно вызвать врача.

4.20.2 Дать  под язык (1-2) таблетки нитроглицерина.

4.20.3 Если больной потерял сознание и у него исчез пульс на сонной артерии приступить к реанимации.

4.21 Правила вызова скорой помощи

4.21.1 При вызове бригады скорой помощи необходимо:

- назвать место происшествия;

- сообщить что случилось: поражение током, падение с высоты или др.;

- сообщить с кем произошел несчастный случай, а также количество пострадавших;

- указать состояние пострадавшего и характер повреждений: в сознании или без сознания, повреждение конечностей, кровотечение, термические или химические ожоги и др.;

- назвать себя и время вызова, узнать, кто принял вызов.

5 Требования безопасности по окончании работы

5.1 Отключение и чистку оборудования, уборку рабочего места и передачу оборудования по смене производить в соответствии с требованиями инструкции по охране труда для соответствующей профессии или вида работы и инструкции по эксплуатации на данное оборудование.

5.2 Убрать с рабочего места и в рабочей зоне все посторонние предметы, мусор, стружку, сплесы, остывший шлак, промасленность. При этом запрещается их складирование  выше бортов грузоподъемной тары.

5.3 Убрать инструмент и приспособления в специально отведенные для них места или сдать в инструментальную кладовую. Готовую продукцию, заготовки, отходы убрать в установленные технологической картой складирования грузов места.

5.4 Отработанную, грязную ветошь убрать в предназначенные для их сбора ящики, обозначенные соответствующей надписью.

5.5 Сдать мастеру (непосредственному руководителю) ключ-бирку под подпись в журнале учета и выдачи ключей-бирок.

5.6 После завершения работ по ремонту оборудования убрать ограждения зоны проведения ремонта, закрыть приямки и колодцы крышками.

5.7 Сдать рабочее место сменщику (в случае сменной работы) или  мастеру. Запрещается уходить с рабочего места, если сменщик или мастер не приняли оборудование и рабочее место. При наличии в инструкции по охране труда для соответствующей профессии требований об оформлении приемки и сдачи смены в журнале, оформить записи в соответствии с установленной формой журнала.

5.8 Рабочий по окончании смены может покинуть участок при условии обеспечения чистоты и порядка на рабочем месте, очистки от стружки, сплесов и т.п. всех частей оборудования, а так же очистки от стружки и пыли местных отсосов и циклонов систем аспирации (вентиляции), совместной со сменщиком (в случае сменной работы) проверки исправности оборудования, оформления результатов проверки оборудования, рабочих мест и сдачи смены в журнале, при этом также должна быть сделана запись: смену сдал, указана фамилия, инициалы, поставлена подпись.

5.9 СИЗ убрать  в  шкафы, предназначенные для их хранения. При необходимости принять душ.

5.10 Правила пользования камерой сухого жара (сауной)

5.10.1 При посещении камеры сухого жара необходимо надеть тапочки, шапочку, на сиденья класть деревянные подкладки – круги диаметром не менее 500 мм во избежание ожогов тела.

5.10.2 При пользовании камерой сухого жара запрещается:

- посещать лицам, имеющим инфекционные заболевания, туберкулез, гипертоническую болезнь и другие формы заболевания сердца;

- входить в камеру в рабочей обуви;

- производить регулировку температуры теплоносителя;

- непрерывно находиться в камере сухого жара более 10 минут;

- вносить воду в камеру сухого жара и плескать ей на нагревательные элементы;

- пользоваться в камере веником;

5.10.3 После посещения камеры сухого жара принять душ, отдохнуть от 10 до 15 минут в помещении душевой и просушить волосы.

6 Перечень документов, на которые даны ссылки

| ГОСТ 12.0.004-90 ГОСТ Р 12.4.026-2001 | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. |
| --- | --- |
| СТП 804.191–2012 | ССБТ. Порядок проведения работ повышенной опасности. |
| СТП 804.192–2011 ИОТ 403.05.0043-10 | ССБТ. Инструктаж, обучение по безопасности труда, проверка знаний и допуск к самостоятельной работе. При работе с ручным пневматическим инструментом. |
| ИОТ 413.05.0044-10 | При работе с ручным слесарным инструментом. |
| ИОТ 413.66.0046-04 | При работе с ручным электроинструментом, ручными электрическими машинами и ручными электрическими светильниками. |
| ИОТ 413.21.0068-14 | Для рабочего при выполнении окрасочных работ. |
| ИОТ 413.21.0122-12 | Для работ с приставных лестниц и стремянок. |
| ИОТ 403.21.0163-11 | Для работ при установке, эксплуатации и демонтаже лесов и подмостей. |
| ИОТ 403.32.0170-11 | Для рабочих выполняющих погрузочно-разгрузочные работы на автомобильном, железнодорожном транспорте и в местах складирования грузов. |
| ИОТ 403.20.0245-14 | Для производства работ по очистке железнодорожных путей. |
| ИОТ 413.21.0478-11 | Для рабочих, работающих с грузоподъемными кранами, управляемыми с пола. |
| ИОТ 413.21.0490-11 | Для стропальщика. |
| ИОТ 413.00.0500-11 | Меры пожарной безопасности на ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод». |
| ИОТ 403.44.0572-10 | Для операторов персональных электронно-вычислительных машин. |
| ИОТ 403.21.0714-12 | Для работающих при выполнении работ по благоустройству территории предприятия. |
|  | Приказ по предприятию «Положение о пожарной безопасности ОАО «КУМЗ» № 2246 от 27 декабря 2013 г. (действует с 01.01.2014 г.). |
|  | Правила противопожарного режима Российской Федерации.Утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. |

Приложение А

(обязательное)

# Система сигнализации для сигнальщика и водителя транспортного средства

"СТОП"  - руку поднять вверх с наклоном вперед ладонью к водителю.

"РАЗРЕШАЮ  ДВИЖЕНИЕ" – рука полусогнута в локте перед собой ладонью на себя, рукой производить движения в сторону перемещения транспорта.

Приложение Б

(справочное)

# Правила определения требуемых размеров СИЗОД

# Многие СИЗОД изготавливаются разных размеров для более точной подгонки их к голове и лицу. К их числу относятся фильтрующие противогазы и шланговые противогазы, имеющие в качестве лицевых частей шлемы-маски или полумаски нескольких размеров (ростов). Подбор размеров лицевых частей  противогазов производится на основании результатов измерений лица и/или головы.

Определение размера шлема-маски производят сантиметровой лентой по двум измерениям головы - вариант 1. При первом измерении определяют длину круговой линии, проходящей по подбородку и щекам через высшую точку головы (макушку).

При втором измерении определяют длину полуокружности головы, проходящей от отверстия одного уха к отверстию другого уха по лбу через надбровные дуги. Результаты этих обмеров складывают и по таблице определяют размер (рост) лицевой части. Вариант 2 – размер определяют только по вертикальному обхвату головы.

Для определения правильности подбора шлема-маски необходимо надеть противогаз, закрыть отверстие коробки или гофрированной трубки ладонью три – четыре раза попытаться глубоко вдохнуть. Если дыхание при этом невозможно, то маска подобрана  правильно.

Определение размера панорамной маски производят по длине окружности головы. Размер подмасочника определяется по морфологической высоте лица ВЗ. ВЗ до 110 – подмасочник малого размера, обозначается буквой М, ВЗ = от 111 до    125 мм – подмасочник среднего размера – С, ВЗ более 25 – подмасочник большого       размера – Б.

Т а б л и ц а А – Определение размера лицевой части по результатам измерения головы и лица пользователя

В миллиметрах

| Тип лицевой части/марка респиратора | #### Размеры лицевых частей СИЗОД (РФ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | измерения головы/лица пользователя |  |  |  |  |
| Шлем-маска Вариант 1 Вариант 2 | 900-930 до 635 | 940-950 635-655 | 960-990 660 - 680 | 1000-1030 685 –705 | 040 и более более 710 |
| Панорамная маска ППМ-88 с подмасочниками размеров М, С, Б | - | до 545 М 550-560 С | 565-580 М 585-600 С более 605 Б | - | - |

Приложение В

(обязательное)

Перечень

оборудования, технических устройств, которые эксплуатируются

с применением ключа-бирки (ключа-марки), цеха

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

____________________  Ф.И.О.

"_____"______________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования, технических устройств, которые эксплуатируются

с применением ключа-бирки (ключа-марки), цеха № _________

______________________________________________

(наименование участка)

| Наименование оборудования (технического устройства) | Регистрационный номер | Инвентарный номер | Цеховой номер |
| --- | --- | --- | --- |

Общее количество ключей-бирок (ключей-марок) на участке _________________

Начальник цеха № ______					Ф.И.О.

Согласовано

Начальник ООТ и ПБ						Ф.И.О.

ОАО «КУМЗ»                                                                                             Форма № 43/ООТ-097, Ревизия 01

Приложение Г

(обязательное)

Форма журнала учета и выдачи ключей-бирок (ключей-марок)

### ЖУРНАЛ

учета и выдачи ключей-бирок (ключей-марок)

| Наименование, цеховой номер оборудования (технического устройства) | Дата, время выдачи ключа-бирки (ключа-марки) | Должность, Ф.И.О., подпись лица, выдавшего ключ-бирку (ключ-марку) | Должность, профессия, Ф.И.О., подпись лица, получившего ключ-бирку (ключ-марку) | Дата, время возвращения ключа-бирки (ключа-марки) | Должность, Ф.И.О., подпись лица, принявшего ключ-бирку (ключ-марку) | Должность, профессия, Ф.И.О., подпись лица, вернувшего ключ-бирку (ключ-марку) | Должность, Ф.И.О., подпись лица, сдающего ключи-бирки (ключи-марки) на хранение, с указанием количества, шт. | Должность, Ф.И.О., подпись лица, принимающего ключи-бирки (ключи-марки) на хранение, с указанием количества, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОАО «КУМЗ»                                                                                               Форма № 43/ООТ-080, Ревизия 01

Приложение Д

(обязательное)

Перечень

оборудования (технических устройств), ремонт (техническое обслуживание, наладка) которого (которых) должен производиться с применением бирочной системы     в цехе

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

____________________  Ф.И.О.

"_____"______________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования (технических устройств), ремонт (техническое обслуживание, наладка) которого (которых) должен производиться с применением бирочной системы в цехе №  ____

______________________________________________

(наименование участка)

| Порядковый номер | Наименование оборудования (технического устройства), тип, марка | Регистрационный номер | Инвентарный номер | Цеховой номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник цеха № 70                                                   Ф.И.О.

Начальник цеха № ______					Ф.И.О.

Согласовано

Начальник ООТ и ПБ						Ф.И.О.

ОАО «КУМЗ»                                                                Форма № 43/ООТ-097, Ревизия 00

Приложение Е

(обязательное)

Форма журнала учета выдачи бирок-допусков на производство ремонтных работ (технического обслуживания) на оборудовании

цех № _______________

### ЖУРНАЛ

учета выдачи бирок-допусков на производство ремонтных работ (технического обслуживания) на оборудовании

цех № _______________

| Порядковый номер | Дата и время выдачи заявки на ремонт | Ф.И.О., должность выдавшего заявку на ремонт оборудования | Подпись лица, выдавшего заявку на ремонт оборудования | Дата и время выдачи бирки | Наименование отключаемого для ремонта объекта | Номер бирки | Ф.И.О. выдавшего бирку, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Ф.И.О. принявшего бирку, подпись | Дата, время подачи заявки на включение оборудования | Ф.И.О., должность выдавшего заявку на включение оборудования | Дата и время сдачи бирки | Ф.И.О. сдавшего бирку, подпись | Ф.И.О. принявшего бирку, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

ОАО «КУМЗ»                                                                Форма № 43/ООТ-052, Ревизия 01

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопро-водительного докум. и дата | Подпись | Дата |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 413.21.0450 – 14 |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |